UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO

JEQUITINHONHA E DO MUCURI

CAMPUS JUSCELINO KUBITSCHEK

DIAMANTINA - MG

REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA ENGENHARIA FLORESTAL E CPPTEQ – FINEP

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROCEDIMENTOS, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

JUNHO/2017

1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	3

2. Serviços Técnico-Profissionais	4

2.1 Serviços Preliminares	5

3. SERVIÇOS PRELIMINARES	5

3.1 Instalações e Serviços Iniciais	5

3.1.1 Barracão de obras e escritório da empreiteira	5

3.1.2 Instalação provisória de água, esgoto e luz	7

3.1.3 Placas da obra	7

4. Objeto da Contratação	8

5. EXECUÇÃO E CONTROLE	9

5.1 Responsabilidades	9

5.2 Acompanhamento	12

5.3 Normas Técnicas Aplicáveis e Controle	13

6. MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS	13

6.1 Observações Gerais	13

7. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS	15

7.1 Esquadrias	16

7.2 Instalações elétricas e sistemas diversos	17

7.3 Pintura	19

7.4 Segurança	19

7.5 Vidros	20

8. COBERTURA	20

8.1 Preparação	20

8.2 Soldagem	21

8.3 Identificação	22

8.4 Juntas Aparafusadas	22

9. RUFOS E CALHAS	23

10. ESQUADRIAS	23

10.1 Esquadrias de Madeira	23

10.2 Batentes e Guarnições	23

10.3 Observações Complementares	23

11. VIDROS	24

12. PINTURAS	25

12.1 Considerações gerais	25

12.2 Pintura de Tubulações Aparentes	27

12.3 Pintura em Alvenarias com Tinta 100% Acrílica	28

12.4 Pintura Tinta Látex PVA	29

13. INSTALAÇÕES	30

13.1 Observações Gerais	30

13.2 Proteção e Verificação	30

13.3 Instalações elétricas	31

13.3.1 Considerações Gerais	31

13.3.2 Montagem dos Eletrodutos e Similares	32

14. SERVIÇOS DIVERSOS	33

14.1 SPDA	33

14.2 Diversos	33

15. REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA	34

15.1 Remoção do Canteiro	34

15.2 Limpeza	34

15.2.1 Limpeza Preventiva	34

15.2.2 Limpeza Final	34

15.3 Tratamento Final	35

16. LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DO ENTULHO	35

17. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS	36

18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO	37

# 1. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

A especificação técnica apresentada a seguir tem por finalidade COMPLEMENTAR as informações e descrições fornecidas pelos diversos projetos de arquitetura e engenharia, bem como pela planilha orçamentária, desenvolvidos para a execução das obras da REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA ENGENHARIA FLORESTAL E CPPTEQ – FINEP, CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG, no que se refere às fases, ao uso de materiais e os procedimentos construtivos a serem praticados durante a execução dos serviços. A execução dos serviços deverá seguir as NBR’s, em qualquer hipótese.

Nesta especificação constam definidos os materiais a ser utilizada em relação à qualidade, forma, textura, peso, resistência, citando-se, quando necessário, referências de produtos existentes no mercado, definindo-se condições de similaridade. Descreve-se, também, o processo construtivo de cada item da obra e a forma de execução de cada serviço, citando-se, quando necessário, as normas técnicas da ABNT e outras julgadas importantes.

Qualquer omissão nesta especificação e nos serviços necessários à perfeita execução da REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA ENGENHARIA FLORESTAL E CPPTEQ – FINEP, CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG, executados pela Contratada será resolvida à luz das mencionadas normas.

Todas as especificações técnicas farão parte integrante do contrato de construção, juntamente com todas as pranchas gráficas do projeto, planilha e cronograma físico-financeiro. Estes documentos são complementares entre si; assim, qualquer menção formulada em um documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida.

Nenhuma alteração se fará, em qualquer especificação ou mesmo em projeto, sem a verificação e justificativa técnica da estrita necessidade da alteração proposta, bem como cotação de preço no mercado. A autorização para tal modificação só terá validade quando confirmada por escrito. Nos casos em que este caderno for eventualmente omisso ou apresentar dúvidas de interpretação do projeto de arquitetura e/ou dos projetos complementares de engenharia, deverão ser ouvidos os responsáveis técnicos, os quais prestarão os esclarecimentos necessários.

Em caso de divergência entre esta Especificação técnica e as informações dos projetos arquitetônicos e complementares, prevalecerão as segundas. Em caso de divergência entre estas informações dos projetos e os dados da planilha orçamentária prevalecerão os segundos.

# 2. Serviços Técnico-Profissionais

A Fiscalização da Obra ficará a cargo da UFVJM, com quadro de funcionários próprios ou terceirizados, tendo este acesso livre aos trabalhos em execução e estará apta a decidir sobre a qualidade dos materiais a serem empregados e a metodologia a ser usada na execução de serviços, definindo as normas e os procedimentos construtivos para situações não consideradas em projeto.

A mão-de-obra fornecida pela Contratada, bem como todo o material aplicado, deverá ser sempre de primeira qualidade, objetivando, assim, serviço de padrão de qualidade dentro das boas técnicas de construção. Todos e quaisquer serviços que não atendam ao exposto acima indicado serão considerados não concluídos, não acabados e não aceitos pela Fiscalização e/ou pelo o autor do projeto, deverão ser refeitos a cargo da Contratada. Todos os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade, e processos de aplicação especificados obedecerão rigorosamente às especificações descritas no Projeto ou neste memorial e submetido, por escrito, à Fiscalização para aceite, obedecendo às recomendações da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Em caso de dúvida ou omissão, consultar o autor do projeto.

Os materiais de fabricação exclusiva serão aplicados, quando for o caso, e quando omisso neste caderno, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes e fornecedores dos mesmos.

A Contratada fará o “as built” inclusive detalhamento das edificações e ou materiais (obra de arte, secção de pavimento, placas de sinalização e ou suportes e ou faixas etc.) com localização de todos os serviços efetivamente realizados, que estejam diferentes do projeto, desde que devidamente autorizados pela Fiscalização, após aprovação da UFVJM.

## 2.1 Serviços Preliminares

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às indicações constantes nos projetos, bem como as especificações escritas e as planilhas orçamentárias. Fazem parte do projeto, todos os detalhes de serviços indicados nos desenhos e não mencionados neste memorial, assim como todos os detalhes de serviços mencionados e não constantes dos desenhos.

Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser considerada como precisa. Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensões medidas em escala prevalecerão, em princípio, as primeiras. Mantendo-se a dúvida, consultar o autor do projeto.

Nenhum elemento do projeto, bem como deste memorial, poderá ser modificado, no todo ou em parte, durante a execução das obras, sem prévia autorização, por escrito, da Fiscalização da UFVJM.

# 3. SERVIÇOS PRELIMINARES

## 3.1 Instalações e Serviços Iniciais

### 3.1.1 Barracão de obras e escritório da empreiteira

Serão construídos barracões de obras em tábuas de madeira, com banheiro, cobertura em fibrocimento quatro mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas, devendo ser usado material de boa qualidade.

Após serem fornecidos, pela fiscalização da UFVJM, o local designado para instalação do canteiro de obra, deverá à contratada fornecer o projeto de instalação do canteiro de obras que deverá ser aprovado pela Fiscalização da UFVJM, antes de iniciada a obra, com o fito de evitar problemas de compatibilidade de operações e de fluxos de materiais.

O projeto do canteiro de obras será constituído por croquis contendo a localização dos seguintes cômodos: escritório para engenheiro residente; almoxarifado; depósito de cimento; apontadoria e CIPA; vestiários; sanitários; refeitório. Todos nas dimensões compatíveis com o porte da obra.

As instalações sanitárias do canteiro de obra deverão ter portas de acesso que impeçam o devassamento e ser construída de modo a manter o resguardo conveniente. Devem ter paredes de material resistente e lavável; pisos impermeáveis, laváveis e de acabamento antiderrapante; pé-direito mínimo de 2,50m (dois metros e cinqüenta centímetros). Não devem se ligar diretamente com os locais destinados às refeições e for independente para homens e mulheres, quando necessário. Deve ter Cobertura que proteja contra as intempéries e deve ser respeitada a proporção de uma bacia/lavatório para cada 20 trabalhadores (ou fração) e 1 chuveiro para cada 10 trabalhadores (ou fração).

Esse croqui deve ser apresentado à fiscalização em até cinco dias após a autorização para início das obras. O canteiro de obras deverá atender às legislações específicas, principalmente a NR 18 do Ministério do Trabalho e Emprego.

Os barracões de obra serão em estrutura de madeira, devendo ser em Madeirit ou placa de compensado equivalente, pintada interna e externamente com tinta PVA cor branco-gelo em duas demãos.

As atividades do canteiro de obras deverão ser processadas com todo o cuidado para não atingir as Áreas de Proteção Ambiental situadas no seu entorno. Notadamente, deve-se procurar reduzir a geração de poeira e de ruídos, evitando-se também qualquer deposição de terra solta, lama ou entulhos sobre o terreno.

Todas as instalações e materiais, que compõem o canteiro de obras, serão mantidos em permanente estado de limpeza, higiene, conservação, organização e bem sinalizadas, de acordo com as normas de Segurança do Trabalho. Logo após o término da obra, a Contratada deverá desmobilizar o canteiro de obra, entregar a UFVJM, todos os materiais excedentes e perdas adquiridos por esta e o local do canteiro deverá ser entregue limpo e reurbanizado.

O canteiro da Contratada terá as instalações, acessórios e equipamentos necessários à proteção contra incêndio do conjunto, proteção e segurança contra roubo e vigilância noturna, bem como proteção, higiene e segurança de trabalhadores, de acordo com a legislação trabalhista em vigor.

As demolições de obstáculos porventura existentes no local da obra deverão ser processadas com todo o cuidado para evitar danos a qualquer peça ou superfície nas redondezas deste.

O entulho será colocado em local indicado pela Fiscalização e retirado constantemente, evitando seu acúmulo. A retirada de entulhos e desaterro, bem como o local de sua deposição final, será de exclusiva responsabilidade do executor da obra.

### 3.1.2 Instalação provisória de água, esgoto e luz

A instalação provisória de luz, água e esgoto do canteiro de serviços deverá atender às necessidades da obra a ser executada. Seu ponto de consumo ficará a cargo da empreiteira.

A energia, água e esgoto serão requisitados, pela empreiteira, junto à Concessionária local e serão instaladas em pontos indicados pela Fiscalização, sendo que a tomada de água e o de energia deverão ser feitas por conta do Empreiteiro. Deve ser instalada chave termomagnética e, se necessário, linha aérea, esta obedecerá à PB 45/46 da ABNT. À distância do ponto de captação deve ser inferior a 250 metros.

Todo serviço de escavação correrá por conta da contratada.

### 3.1.3 Placas da obra

Deverão ser colocadas em local visível, de acordo com a Fiscalização, as seguintes placas:

- Placa da obra conforme modelo do Governo Federal, afixada em local visível, tendo suas dimensões e descrições de acordo com as orientações da Fiscalização da UFVJM;

- Placa da firma, com descrição do RT.

A PLACA DE OBRA será em chapa de aço galvanizado, sustentado por escoras de madeira de diâmetro superior a 7 cm, devidamente contraventadas com roliços de madeira.

As placas deverão estar instaladas imediatamente após a o inicio do canteiro ou até 5 (cinco) dias após do início das obras (canteiro).

# 4. Objeto da Contratação

REFORMA DA COBERTURA DO PRÉDIO DA ENGENHARIA FLORESTAL E CPPTEQ – FINEP, no Campus JK, na cidade de Diamantina/MG, contendo no objeto do contrato, entre outras a execução de retirada de telhas cerâmicas com reaproveitamento, retirada e recolocação de forro PVC com reaproveitamento nos locais indicados em planilha e projetos, instalação de Telhas Termoacústicas, retirada e instalação de calhas, rufo e cumeeira, retirada e instalação de sistema de SPDA, pintura entre outros serviços com as seguintes discriminações básicas de obras e serviços:

- Instalação do canteiro de obras e serviços.

- Execução das obras e serviços e pagamentos das taxas necessárias às interligações com as redes públicas.

- Anotação e pagamento das ART's necessárias.

- Execução da limpeza e raspagem do terreno, das terraplanagens, cortes, aterros, escavações, taludes, valetas, etc. necessários à implantação do canteiro de obras e serviços discriminados.

- Execução do remanejamento ou corte das árvores por ventura existentes no local de execução das obras e serviços, para os locais determinados pela FISCALIZAÇÃO.

- Execução do sistema de SPDA

- Execução de esquadrias e similares bem como os demais acessórios.

- Execução da instalação de Telhas Termoacústicas.

- Execução de pinturas internas, e demais tratamentos especificados no projeto, planilha de referência e memorial.

- Execução dos serviços diversos e outros serviços citados neste memorial e demais serviços não citados explicitamente, mas necessários à entrega das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações e entornos, acabados e em perfeitas condições de utilização e funcionamento nos termos deste memorial, e objeto acima definido.

- Execução de calhas, rufos e cumeeiras.

- Execução da limpeza geral das obras e serviços, de seus complementos, de seus acessos, interligações e entornos, e demais partes afetadas com a execução das obras e dos serviços e tratamento final das partes executadas.

# 5. EXECUÇÃO E CONTROLE

## 5.1 Responsabilidades

Fica reservado a CONTRATANTE, neste ato representada pela Diretoria de Infraestrutura ou suas sucessoras, o direito e a autoridade, para resolver todo e qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, nos projetos fornecidos e a serem elaborados, nos demais documentos técnicos, e que não seja definido em outros documentos técnicos ou contratuais, como o próprio contrato ou os projetos ou outros elementos fornecidos.

Na existência de serviços não descritos, a CONTRATADA somente poderá executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO. A omissão de qualquer procedimento técnico, ou normas neste ou nos demais memoriais, nos projetos, ou em outros documentos contratuais, não exime a CONTRATADA da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da ABNT vigentes, e demais pertinentes.

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela CONTRATADA, desconhecimento, incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições, do contrato, do edital, dos projetos, das especificações técnicas, dos memoriais, bem como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da ABNT, e outras normas pertinentes ou outros documentos anexos ao processo licitatório. A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirá a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA no que concerne às obras e serviços e suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, no Município, Estado e na União.

É da máxima importância, que o Engenheiro Residente e ou R.T. promovam um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e fornecedores especializados, e demais envolvidos na obra, durante todas as fases de organização e construção, bem como com o pessoal de equipamento e instalação, e com usuários das obras. A coordenação deverá ser precisa, enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor técnica preconizada para os serviços objeto da licitação.

Deverão ser fornecidas aos subempreiteiros as cópias das partes dos memoriais e projetos referentes às suas obras e serviços específicos e suas implicações.

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos, bem como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as providências e compatibilizações necessárias.

- NO CASO DE DISCREPÂNCIAS OU FALTA DE ESPECIFICAÇÕES DE MARCAS E MODELOS DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS, ACABAMENTOS, ETC, DEVERÁ SEMPRE SER OBSERVADO QUE ESTES ITENS DEVERÃO SER DE QUALIDADE EXTRA DEFINIDO NO ITEM MATERIAIS/EQUIPAMENTOS, E QUE AS ESCOLHAS DEVERÃO SEMPRE SEREM APROVADAS ANTECIPADAMENTE PELA FISCALIZAÇÃO E PELOS PROJETISTAS.

- MARCAS E OU MODELOS NÃO CONTEMPLADOS NESTE MEMORIAL, PODERÃO ESTAR DEFINIDAS NOS PROJETOS DE ARQUITETURA OU ESPECÍFICOS, SEMPRE PREVALECENDO A APROVAÇÃO ANTECIPADA DA FISCALIZAÇÃO PARA SUA UTILIZAÇÃO.

As cotas e dimensões sempre deverão ser conferidas "In loco", antes da execução de qualquer serviço.

As especificações, os desenhos dos projetos e os memoriais descritivos destinam-se a descrição e a execução das obras e serviços completamente acabados nos termos deste memorial e objeto da contratação, e com todos elementos em perfeito funcionamento, de primeira qualidade e bom acabamento. Portanto, estes elementos devem ser considerados complementares entre si, e o que constar de um dos documentos é tão obrigatório como se constasse em todos os demais.

A CONTRATADA aceita e concorda que as obras e os serviços objeto dos documentos contratuais, deverão ser complementados em todos os detalhes ainda que cada item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado.

O profissional residente deverá efetuar todas as correções, interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o término das obras e dos serviços de maneira satisfatória, sempre em conjunto com a FISCALIZAÇÃO e os autores dos projetos.

Todos os adornos, melhoramentos, etc., indicados nos desenhos ou nos detalhes, ou parcialmente desenhados, para qualquer área ou local em particular, deverão ser considerados para áreas ou locais semelhantes a não ser que haja clara indicação ou anotação em contrário.

Igualmente, se com relação a quaisquer outras partes das obras e dos serviços apenas uma parte estiver desenhada, todo o serviço deverá estar de acordo com a parte assim detalhada e assim deverá ser considerado para continuar através de todas as áreas ou locais semelhantes, a menos que indicado ou anotado diferentemente.

O projeto básico compõe-se do conjunto de desenhos arquitetônico, elétrico, fornecidos e outros projetos complementares e ou detalhes a serem elaborados pela CONTRATANTE, das especificações técnicas neles contidas, e dos memoriais descritivos, referentes a cada uma das áreas componentes da obra geral, e deste memorial descritivo geral.

## 5.2 Acompanhamento

As obras e serviços serão fiscalizados por pessoal credenciado e designado pela UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, através da Divisão de Planejamento e Obras ou sucessoras, o qual será doravante, aqui designado FISCALIZAÇÃO.

A obra será conduzida por pessoal pertencente à CONTRATADA, competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem feitos e de acabamento esmerado, em número compatível com o ritmo da obra, para que o cronograma físico e financeiro proposto seja cumprido à risca.

A supervisão dos trabalhos, tanto da FISCALIZAÇÃO como da CONTRATADA, deverá estar sempre a cargo de profissionais, devidamente habilitados e registrados no CREA ou CAU, com visto no Estado de Minas Gerais, quando for o caso, e que no caso da CONTRATADA deverá ser o ou os responsáveis técnicos, cujos currículos serão apresentados no ato da licitação, e no caso da FISCALIZAÇÃO serão indicados pela Diretoria de Infraestrutura da UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI, e oficializado através de Portaria do Reitor.

Caso haja necessidade de substituição de algum profissional residente ou RT da CONTRATADA, deverá ser comunicado previamente a Diretoria de Infraestrutura, cujo curriculum também deverá ser apresentado para fins de aprovação, e que também deverá ter visto no CREA-MG ou CAU-MG.

O R.T., não poderá ausentar-se da obra, bem como nenhum serviço técnico em que sua responsabilidade técnica for exigível, do tipo concretagem de estruturas, etc., poderá ser executado sem sua supervisão.

A CONTRATADA não poderá executar, qualquer serviço que não seja autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança da obra.

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de anotações no "Diário de Obra" (Modelo Próprio ou proposto pela Diretoria de Infraestrutura).

## 5.3 Normas Técnicas Aplicáveis e Controle

Além dos procedimentos técnicos indicados nos capítulos a seguir, terão validade contratual para todos os fins de direito, as normas editadas pela ABNT e demais normas pertinentes, direta e indiretamente relacionadas, com os materiais e serviços objetos do contrato de construção das obras.

No caso de obras ou serviços executados com materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, que apresentarem defeitos na execução, estes serão refeitos à custa da mesma e com material e ou equipamento às suas expensas.

# 6. MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS

## 6.1 Observações Gerais

Todos os materiais e ou equipamentos fornecidos pela CONTRATADA, deverão ser de Primeira Qualidade ou Qualidade Extra, entendendo-se primeira qualidade ou qualidade extra, o nível de qualidade mais elevado da linha do material e ou equipamento a ser utilizado, satisfazer as especificações da ABNT, do INMETRO, e das demais normas citadas, e ainda, serem de qualidade, modelo, marcas e tipos especificados no projeto, nos memoriais de cada projeto, neste memorial ou nas especificações gerais, e devidamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO.

Caso o material e ou equipamento especificado nos projetos e ou memoriais, tenham saído de linha, ou encontrarem-se obsoletos, estes deverão ser substituídos pelo modelo novo, desde que comprovada sua eficiência, equivalência e atendimento às condições estabelecidas nos projetos, especificações e contrato.

A aprovação será feita por escrito, mediante amostras apresentadas à FISCALIZAÇÃO antes da aquisição do material e ou equipamento.

O material e ou equipamento, etc. que, por qualquer motivo, for adquirido sem aprovação da FISCALIZAÇÃO deverá, dentro de 72 horas, ser retirado e substituído pela CONTRATADA, sem ônus adicional para a CONTRATANTE. O mesmo procedimento será adotado no caso do material e ou equipamento entregue não corresponder à amostra previamente apresentada. Ambos os casos serão definidos pela FISCALIZAÇÃO.

Os materiais e ou equipamentos deverão ser armazenados em locais apropriados, cobertos ou não, de acordo com sua natureza, ficando sua guarda sob a responsabilidade da CONTRATADA.

É vedada a utilização de materiais e ou equipamentos improvisados e ou usados, em substituição aos tecnicamente indicados para o fim a que se destinam, assim como não será tolerado adaptar peças, seja por corte ou outro processo, de modo a utilizá-las em substituição às peças recomendadas e de dimensões adequadas.

Não será permitido o emprego de materiais e ou equipamentos usados e ou danificados.

Quando houver motivos ponderáveis para a substituição de um material e ou equipamento especificado por outro, a CONTRATADA, em tempo hábil, apresentará, por escrito, por intermédio da FISCALIZAÇÃO, a proposta de substituição, instruindo-a com as razões determinadas do pedido de orçamento comparativo, de acordo com o que reza o contrato entre as partes sobre a equivalência.

O estudo e aprovação pela Universidade, dos pedidos de substituição, só serão efetuados quando cumpridas as seguintes exigências:

- Declaração de que a substituição se fará sem ônus para a CONTRATANTE, no caso de materiais e ou equipamentos equivalentes.

- Apresentação de provas, pelo interessado, da equivalência técnica do produto proposto ao especificado, compreendendo como peça fundamental o laudo do exame comparativo dos materiais, efetuado por laboratório tecnológico idôneo, à critério da FISCALIZAÇÃO.

- Indicação de marca, nome de fabricante ou tipo comercial, que se destinam a definir o tipo e o padrão de qualidade requeridas.

- A substituição do material e ou equipamento especificado, de acordo com as normas da ABNT, só poderá ser feita quando autorizada pela FISCALIZAÇÃO e nos casos previstos no contrato.

- Outros casos não previstos serão resolvidos pela FISCALIZAÇÃO, após satisfeitas as exigências dos motivos ponderáveis ou aprovada a possibilidade de atendê-las.

A FISCALIZAÇÃO deverá ter livre acesso a todos os almoxarifados de materiais, equipamentos, ferramentas, etc., para acompanhar os trabalhos e conferir marcas, modelos, especificações, prazos de validade, etc.

Material, equipamento ou serviço equivalente tecnicamente é aquele que apresenta as mesmas características técnicas exigidas, ou seja, de igual valor, desempenham idêntica função e se presta às mesmas condições do material, equipamento ou serviço especificado.

# 7. NORMAS TÉCNICAS APLICÁVEIS

As normas abaixo e ou suas sucessoras, bem como as demais não citadas neste e nos demais itens a seguir e que se referem ao objeto da obra deverão ser os parâmetros mínimos a serem obedecidos para sua perfeita execução.

Os casos não abordados serão definidos pela FISCALIZAÇÃO, de maneira a manter o padrão de qualidade previsto para a obra em questão e de acordo com as normas vigentes nacionais ou internacionais, e as melhores técnicas preconizadas para o assunto.

Estão consideradas as normas da ABNT aplicáveis, assim como deverão ser adotados todos os produtos e equipamentos que atendam as normas do INMETRO.

## 7.1 Esquadrias

| NB-346/73 | Esquadrias modulares. |
| --- | --- |
| NB-423/74 | Detalhes modulares de esquadrias. |
| ABNT-6060 | Perfis. |
| ABNT-6063 | Perfis. |
| ABNT-1050 | Laminados. |
| ABNT-1100 | Laminados. |
| ABNT-5005 | Laminados. |
| ABNT-5052 | Laminados. |
| ABNT-5357 | Laminados. |
| NBR-5426 | Plano de amostragem e procedimento na inspeção por atributos/Procedimento. |
| NBR-7202 | Desempenho de Janelas de Alumínio em Edificações de Uso Residencial e Comercial |
| NBR-10820 | Caixilho para Edificação - Janela |
| NBR-10821 | Caixilho para Edificação - Janela |
| NBR-10822 | Caixilho para Edificação - Janela dos Tipos de Abrir e Pivotante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10823 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Projetante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10824 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Tombar - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10825 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Basculante - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10826 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Reversível - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10827 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo de Correr - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10828 | Caixilho para Edificação - Janela do Tipo Guilhotina - Verificação da Resistência às Operações de Manuseio |
| NBR-10831 | Projeto e Utilização de Caixilhos para Edificações de Uso Residencial e Comercial - Janelas |

## 7.2 Instalações elétricas e sistemas diversos

| ASA | American Standard Association. |
| --- | --- |
| CEMIG | Normas vigentes |
| IEC | International Electrical Comission. |
| MB-211 | Condutores elétricos isolados com composto termoplástico polivinílico. |
| MB-240 | Fita isolante adesiva de cloreto de polivinílico. |
| NBR-5037 | Fitas adesivas sensíveis a pressão para fins de isolação elétrica. |
| NBR-5111 | Fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. |
| NBR-5159 | Ensaios de fios de cobre nu de seção circular para fins elétricos. |
| NBR-5281 | Condutores elétricos isolados e composto termoplástico polivinílico (PVC) até 600V e 69°C. |
| NBR-5283 | Disjuntores em caixas moldadas. |
| NBR-5288 | Determinação das características isoladas composto termoplástico. |
| NBR-5290 | Disjuntores em caixas moldadas. |
| NBR-5349 | Cabos nu de cobre. |
| NBR-5354 | Requisitos gerais para material de instalações elétricas prediais. |
| NBR-5361 | Disjuntores secos de baixa tensão. |
| NBR-5370 | Conectores empregados em ligações de condutores elétricos de cobre. |
| NBR-5386 | Disjuntores secos de baixa tensão. |
| NBR-5410 | Instalações Elétricas de Baixa Tensão |
| NBR-5444 | Símbolos Gráficos para Instalações Elétricas Prediais |
| NBR-5471 | Condutores Elétricos - terminologia |
| NBR-5473 | Instalação Elétrica Predial |
| NBR-5598 | Eletrodutos rígidos de aço carbono. |
| NBR-6120 | Eletrodutos de PVC rígido. |
| NBR-6147 | Plugues e Tomadas para Uso Doméstico. |
| NBR-6148 | Condutores Elétricos com Isolação Sólida Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750 Volts sem Cobertura. |
| NBR-6150 | Eletrodutos de PVC Rígido. |
| NBR-6244 | Fios e Cabos Elétricos - Ensaio de Resistência à Chama |
| NBR-6256 à 6263 | Plugues e Tomadas de Uso Doméstico - Ensaios |
| NBR-6689 | Requisitos Gerais para Condutos de Instalações Elétricas Prediais. |
| NBR-6791 | Porta Fusíveis - Rolha e Cartucho |
| NBR-6808 | Quadros Gerais de Baixa Tensão. |
| NBR-6980 | Cabos e Cordões Flexíveis com Isolação Extrudada de Cloreto de Polivinila (PVC) para Tensões até 750V |
| NBR-7863 | Aparelhos de Conexão (Junção e ou Derivação) para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares |
| NBR-7864 | Aparelhos de Conexão para Instalações Elétricas, Domésticas e Similares - Proteção Contra Choques Elétricos |
| NBR-9311 | Cabos Elétricos Isolados - Designação |
| NBR-10637 | Bloco Autônomo de Iluminação de Segurança para Balizamento e Aclaramento |
| NEC | National Eletric Code. |
| NEMA | National Eletrical Manufactures Association. |
| NFPA | National Fire Protection Association. |
| TB-47 | Vocábulo de termos de telecomunicações. |
| VDE | Verbandes Desutcher Elektrote. |
| CEMIG | ND 5.1 – Fornecimento em tensão Primária |

## 7.3 Pintura

| EB-095/96 | Esmalte a base de resina sintética. |
| --- | --- |
| EB-175/64 | Removedor de tintas e vernizes. |
| EB-226 |  |
| MB-061/45 | Pigmentos para tintas. |
| MB-062/51 | Secantes em pó. |
| MB-063/51 | Solventes para tintas. |
| MB-229/56 | Esmalte à base de resina sintética para exteriores. |
| NB-769/73 | Teor de substâncias voláteis e não voláteis em tintas e vernizes. |
| PMB-396 |  |
| NBR-11702 | Tintas para Edificações não Industriais - Classificação |
| NBR-12554 | Tintas para Especificações Não Industriais |

## 7.4 Segurança

| NBR-6494 | Segurança nos Andaimes |
| --- | --- |
| NBR-7678 | Segurança na Execução de Obras e Serviços de Construção |
| NBR-8681 | Ações e Segurança nas Estruturas |

## 7.5 Vidros

| NBR-7199 | Projeto, Execução e Aplicações - Vidros na Construção |
| --- | --- |
| NBR-7210 | Vidro na Construção Civil |
| NBR-11706 | Vidros na Construção Civil. |
| NBR-12067 | Vidro Plano - Determinação da Resistência à Tração na Flexão |

# 8. COBERTURA

As telhas serão Termoacústicas tipo sanduíche com isolamento em lã de vidro, com espessura de 30 mm. Com acabamento interno, resistente ao fogo. Serão obedecidos rigorosamente os detalhes do projeto executivo quanto às dimensões e à inclinação indicada.

Todos os acessórios e arremates empregados serão obrigatoriamente da mesma procedência e marca das telhas empregadas, para evitar problemas de concordância.

Serão instalados conforme indicação do projeto e recomendação específica do fabricante.

A fixação de telhas será sempre efetuada conforme as recomendações do fabricante, através de ganchos de aço zincado ou galvanizado (com porca, arruela e guarnição de neoprene), parafusos auto-atarraxantes de aço cadmiado ou inox, conforme indicado para o tipo de telha utilizada. Após fixação todas as juntas deverão ser estanques. A vedação será efetuada com fita vedadora e borracha de silicone, aplicadas conforme recomendações de seus respectivos fornecedores. Não será admitido qualquer vazamento em coberturas.

## 8.1 Preparação

As peças cortadas com maçarico só serão aceitas se perfeitamente retas, limpas, livres de rebarbas, saliências e reentrâncias.

Chanfros para soldas de penetração deverão obedecer aos critérios da AWS, inclusive no tocante a “gap”, ângulo de chanfro e nariz.

Concentrações de tensões em recortes de encaixe deverão ser evitadas através do arredondamento de quinas vivas. Não serão permitidos cantos vivos em qualquer hipótese.

Faces em contato (por exemplo, chapas de fixação em lajes ou pilares) deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório. No caso de excessiva irregularidade, o executante deverá efetuar o grouteamento da interface entre as faces em contato.

A tolerância no posicionamento de furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos devem ser feitos à máquina ou usinados, conforme indicado em projeto, não sendo aceitos furos feitos a maçarico.

O executante deverá colocar na obra, durante a montagem, andaimes, tábuas, ferramentas, equipamento de pintura e demais acessórios para montagem, inclusive os relacionados à segurança (cintos de segurança, máscaras de solda, capacetes, etc.). Todo pessoal de montagem deverá estar uniformizado e devidamente identificado.

## 8.2 Soldagem

Toda solda deverá ser executada com o eletrodo especificado em projeto, inclusive soldas temporárias. Em nenhuma hipótese será permitido o uso de outro tipo de eletrodo. Todas as soldas de chanfro deverão ter penetração total, exceto quando claramente indicado no projeto. Soldas intermitentes deverão estar claramente indicadas no projeto, caso contrário serão consideradas contínuas. No caso de solda intermitente os trechos não soldados deverão ser lixados e vedados com massa epóxi.

Não poderão ser feitas soldas paralelas (emendas) com distancia inferior a 250mm. Somente será admitido enchimento de solda em peças estruturais quando a largura a ser preenchida não exceder duas vezes a espessura da peça na região do enchimento. Caso contrário deverá ser utilizado carretel de, no mínimo, 250 mm de largura. Toda solda deverá ser executada por soldador experiente. A documentação dos soldadores (CTPS, certificados) deverá ser colocada à disposição da CONTRATANTE para consultas. As soldas deverão ter dimensões constantes, sem apresentar mordeduras, trincas, excesso ou falta de material de adição. A escória deve ser retirada antes da limpeza para pintura. Soldas ou pontos temporários deverão ser removidos por abrasão mecânica (lixadeira elétrica ou pneumática).

Não há previsão de soldagem no campo. No caso de eventual necessidade, o executante deve planejar a montagem de modo a minimizar as soldas de campo. Devem também ser acatadas todas as condições impostas no item acima.

## 8.3 Identificação

Todas as peças ou conjuntos soldados devem ser identificados à punção quando houver a possibilidade de troca com outras peças de dimensões semelhantes. A marcação a punção deve ser tal que permita a identificação após pintura, e deve ser efetuada em pelo menos dois lados opostos da peça quando esta pesar mais de 30 Kg.

## 8.4 Juntas Aparafusadas

Todas as ligações aparafusadas deverão dispor de arruelas e porcas ou parafusos. Os parafusos deverão ser introduzidos na justaposição dos furos sem dificuldade, sendo aceito apenas o auxílio de espinas para a colocação dos mesmos.

Em hipótese alguma será aceito o uso de maçarico ou furadeira manual para ajuste de furos.

Todas as arruelas e porcas devem ser de tipo compatível com o material dos parafusos.

Não será permitida a utilização de furos oblongos ou ovalados, exceto onde expressamente indicado em projeto.

Faces em contato deverão estar livres de saliências, rebarbas ou respingos de solda, além de adequadamente planas, de modo a permitir um acoplamento satisfatório.

A tolerância de variação da distância entre furos deverá ser inferior a 1/16" (1,6 mm). Todos os furos devem ser feitos à máquina, não sendo aceitos furos feitos manualmente.

# 9. RUFOS E CALHAS

Serão de chapa zincadas # 24, dobradas nas dimensões requeridas pela montagem de acordo com as indicações do projeto. Serão fixadas por parafusos, solda a ponto ou grapas, de acordo com as condições peculiares de cada caso.

Deverão ser instalados nos locais especificados em projeto arquitetônico.

# 10. ESQUADRIAS

## 10.1 Esquadrias de Madeira

As portas internas serão compensadas, encabeçadas, tipo prancheta, para receber pintura esmalte sintético, espessura de 3,0 cm, assentadas com três dobradiças. As portas utilizadas poderão ser de madeira imunizada, não sendo utilizadas madeiras verdes, empenadas ou com existência de nós, brocas ou cupins. As portas deverão ser executadas conforme detalhes e especificações indicadas no projeto

## 10.2 Batentes e Guarnições

Os marcos poderão ser de madeira, para pintura, imunizada, não sendo utilizadas madeiras verdes, empenadas ou com existência de nós, brocas ou cupins. Os marcos serão na largura da parede, assentados com pregos e tacos de madeira, com alisar de madeira, tipo angelim, ipê ou eucalipto tratado nas larguras e alturas definidas em projeto. O jabre terá a espessura da porta.

## 10.3 Observações Complementares

Não serão toleradas folgas que exijam correção com massa, taliscas de madeira ou outros artifícios.

Todas as esquadrias e outros elementos recebidos na obra deverão ser cuidadosamente inspecionadas e conferidas com régua e esquadro a linearidade e ortogonalidade, bem como será inspecionado o seu acabamento e a sua qualidade.

A FISCALIZAÇÃO poderá designar um representante para permanecer na fábrica das esquadrias durante todo o período de fabricação e para o recebimento final, com poderes para recusar peças defeituosas e sustar serviços inadequados, e não executados conforme detalhes do memorial ou de projetos.

A CONTRATADA deverá, a critério da FISCALIZAÇÃO, efetuar na obra testes de colagem das peças escolhidas pela mesma.

# 11. VIDROS

Os vidros deverão satisfazer às normas citadas anteriormente e ou sucessoras e serão empregados:

Serão colocados vidros de 4 mm (quatro milímetros), isentos de bolhas, lentes, ondulações, ranhuras ou outros defeitos, assentados com massa de vidraceiro, exceto nas esquadrias prontas, onde os vidros já vêm colocados.

As espessuras dos vidros serão em função das áreas das aberturas, distâncias das mesmas em relação ao piso, vibração, etc, e caso a espessura indicada não seja a conveniente, a CONTRATADA deverá fazer a substituição para uma espessura maior às suas custas, sendo as espessuras indicadas as mínimas admitidas.

Todos os vidros a serem empregados deverão ser recozidos e planos.

Para o assentamento das chapas de vidro será empregada massa para vidraceiro dupla, baguetes em chapa 18.

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes serão bem limpos e lixados; os vidros das esquadrias serão assentes entre as 2 demãos da pintura de acabamento.

Deve-se tomar cuidado no assentamento dos vidros para, além de não quebrá-los, não danificar as peças (baguetes) de fixação com manuseio ou no uso das ferramentas.

As placas de vidro já deverão vir cortadas nas medidas corretas, após conferência destas no local de assentamento, lapidadas e polidas, e não deverão apresentar defeitos de corte (beiradas lascadas, pontas salientes, cantos quebrados, corte em bisel) e nem apresentar folga excessiva com relação ao requadro de encaixe.

# 12. PINTURAS

## 12.1 Considerações gerais

Todas as superfícies a pintar deverão estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabão ou mofo, ferrugem, retocadas se necessário, e convenientemente preparadas para receber o tipo de pintura a elas destinadas.

A eliminação da poeira deverá ser completa, tomando-se precauções especiais contra o levantamento de pó durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.

Para limpeza utilizar pano úmido ou estopa, e com thinner em caso de superfícies metálicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.

Após a aplicação, um reboco ou emboço será considerado curado, isto é, em condições de receber pintura após um período mínimo de 30 dias, sendo que o tempo ideal situa-se entre 45 e 90 dias.

Toda vez que uma superfície estiver lixada, esta será cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano úmido para remover o pó, antes de aplicar a demão seguinte.

As pinturas serão executadas de cima para baixo e deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

Deverão ser adotadas precauções especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superfície não destinada à pintura (revestimentos cerâmicos, vidros, pisos, ferragens, etc.), ou em outras superfícies com outro tipo de pintura ou concreto aparente.

Nas esquadrias em geral deverão ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores, superfícies adjacentes com outro tipo de pintura, etc., antes do início dos serviços de pintura.

Na aplicação de cada tipo de pintura, todas as superfícies adjacentes deverão ser protegidas e empapeladas, para evitar respingos.

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 2 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de acordo com recomendações do fabricante.

Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação. Se as cores não estiverem definidas no projeto, cabe a FISCALIZAÇÃO decidir sobre as mesmas. Deverão ser usadas de um modo geral as cores e tonalidades já preparadas de fábrica, e as embalagens deverão ser originais, fechadas, lacradas de fábrica.

Para todos os tipos de pintura indicados a seguir, exceto se houver recomendação particular em contrário ou do fabricante, serão aplicadas tintas de base, selador ou fundo próprio em 1 ou 2 demãos, ou tantas quanto necessárias para obter-se a perfeita cobertura das superfícies e completa uniformização de tons e texturas.

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco, e brilhante).

No emprego de tintas já preparadas serão obedecidas as instruções dos fabricantes, sendo vedada a adição de qualquer produto estranho às especificações das mesmas e às recomendações dos fabricantes.

A pintura com esmalte sintético em esquadrias metálicas, tubulações aparentes, etc. será executada sobre base  anti-corrosiva do tipo especificado para cada material.

O reboco não poderá conter umidade interna, proveniente de má cura, tubulações furadas, infiltrações por superfícies adjacentes não protegidas, etc.

O reboco em desagregação deverá ser removido e aplicado novo reboco.

Manchas de gordura deverão ser eliminadas com uma solução de detergente e água, bem como mofos com uma solução de cândida e água, enxaguar e deixar secar.

Os solventes a serem utilizados deverão ser: Thinner das marcas Brasthinner ou Thinner Paulista, aguarrás das marcas Brasraz ou Audiraz, ou os solventes específicos recomendados pelas fabricantes das tintas abaixo indicadas.

Superfícies ásperas deverão ser lixadas para obter bom acabamento.

Nos locais onde houve o branqueamento da superfície, deverá ser removida a pintura antiga, e efetuada nova pintura.

Para repintura, se o local a repintar estiver em bom estado, escovar a superfície inteira e depois pintar normalmente com uma ou mais demãos até uniformizar a textura.

Se a pintura existente estiver brilhante, lixar a superfície inteira até eliminar o brilho, remover o pó com pano úmido e após a secagem da superfície aplicar uma ou mais demãos de acabamento até atingir estado de nova.

Deverão ser retiradas e lixadas antes de qualquer tipo de pintura as rebarbas de solda, de galvanização, etc.

## 12.2 Pintura de Tubulações Aparentes

Os eletrodutos, tubulações aparentes, perfilados, chapas e ferragens de fixação em geral, equipamentos, etc. serão pintados após o lixamento dos mesmos para retirada do brilho, e após a aplicação de fundo próprio, ou seja: Fundo Universal Coral Dulux para superfícies metálicas ferro ou aço, Super Galvite Sherwin Williams ou Fundo Branco para galvanizados Dulux, fundo para alumínio base cromato Sherwin Williams, e tinta vinílica Saturno, Acrilex ou Tec Screen para PVC aparente. Todas as tubulações expostas, quadros, equipamentos, caixas de passagem, etc. deverão ser pintados nas cores e padrões da ABNT para cada instalação e em comum acordo com a FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser seguidas também as recomendações abaixo do item Pintura com esmalte sintético sobre esquadrias metálicas e similares metálicos, etc.

## 12.3 Pintura em Alvenarias com Tinta 100% Acrílica

Locais: Fachadas em geral externamente com massa corrida ou outros locais indicados no Projeto Arquitetônico.

Cor: cor a ser escolhida na ocasião, sendo cor do catálogo normal do fabricante.

Tinta látex à base de resinas acrílicas, resistentes a lavagem, alcalinidade, maresia e intempéries.

O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária, deverá ser feita com água pura.

Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea.

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco grana 80, 60 ou 30, conforme o caso, para eliminar partes soltas e grãos salientes.

Os buracos de maior porte devem ser preenchidos inicialmente com massa para reboco.

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa correspondente à tinta a ser aplicada, ou seja massa acrílica Coralplus, Metalatéx ou Suvinil.

Partes soltas ou crostas de qualquer espécie devem ser eliminadas com espátula.

Após a preparação já descrita proceder à aplicação de 02 demãos de selador acrílico Coralplus, Metalatéx ou Suvinil diluído e observando-se o intervalo de secagem recomendados pela fabricante.

Para acabamento aplicar 02 ou mais demãos de tinta 100% acrílica até atingir acabamento e cobertura perfeitos

## 12.4 Pintura Tinta Látex PVA

Locais: Todas as alvenarias, tetos e concretos internos e sem especificação particular.

Cores A ser escolhida na ocasião, sendo cor do catálogo normal do fabricante.

O produto deverá ser apresentado para uso, bastando ser dissolvido antes da aplicação, sendo que para sua diluição quando necessária, deverá ser feita com água pura.

Após a diluição da tinta, a mesma deverá apresentar-se perfeitamente homogênea.

Inicialmente proceder a limpeza conforme descrição anterior.

Efetuar a lixação do reboco com lixa para reboco 80, 60, ou 30 conforme o caso, para eliminar partes soltas, e grãos salientes.

Pequenas rachaduras e furos devem ser estucados com massa corrida PVA Coral, Suvinil ou Eucalatéx, para superfícies internas, e massa acrílica Metalatéx, Coralplus ou Suvinil para superfícies externas.

Após a preparação já descrita proceder a aplicação de 02 demãos de selador acrílico Metalatéx, Coralplus ou Suvinil observando-se o intervalo de secagem mínimo, e diluído conforme recomendações do fabricante.

Efetuar a pintura final de acabamento com tinta PVA Suvinil nas cores indicadas acima em duas ou três demãos até atingir o acabamento perfeito.

# 13. INSTALAÇÕES

## 13.1 Observações Gerais

A proponente deverá verificar “in loco” todo e qualquer tipo de instalações, obras e serviços existentes e adjacentes, passagens de instalações existentes, alimentações despejos, locais de passagem das redes públicas, e de implantação das obras e serviços, e compará-las com os projetos, para que sejam incluídos na planilha de orçamento todos os itens necessários à execução final de todas as instalações, obras e serviços descritos no objeto em perfeito funcionamento, inclusive execução de todas as alimentações, derivações, interligações necessárias às mesmas (mesmo que conste nos capítulos a seguir como existentes deverão ser objeto de verificação “in loco” e incluídas ou não na planilha), assim como desvios, refazimentos, remanejamentos, demolições, etc., alterações e complementações dos projetos fornecidos, sendo, portanto de inteira responsabilidade da mesma toda a execução e fornecimento dos materiais, equipamentos e mão de obra necessários, à todas as instalações abaixo descritas, ou indicadas nas peças gráficas fornecidas, mesmo que constem apenas da arquitetura ou dos memoriais ou de alguma peça gráfica fornecida ou do Edital, cabendo neste caso à CONTRATADA a elaboração dos respectivos projetos executivos definitivos, e o levantamento “as built” após a execução final.

Em todas as instalações, as marcas que não foram contempladas neste memorial ou nos projetos deverão ser indicadas pela FISCALIZAÇÃO, sempre se levando em conta o item Observações sobre Materiais e ou Equipamentos.

Todas as tubulações e conexões deverão ser montadas, de modo que a marca fique visível para inspeção da FISCALIZAÇÃO.

## 13.2 Proteção e Verificação

Durante a construção e até a montagem dos aparelhos, as extremidades livres das canalizações serão vedadas com bujões roscados ou plugues, convenientemente apertados, não sendo admitido o uso de buchas de madeira ou de papel, para tal fim.

## 13.3 Instalações elétricas

### 13.3.1 Considerações Gerais

A CONTRATADA deverá montar os suportes, acessórios, complementos e materiais necessários às instalações elétricas, conforme projeto fornecido, de modo a torná-las completas, sem falhas ou omissões que venham a prejudicar o perfeito funcionamento dos conjuntos.

Serão de fornecimento da CONTRATADA, quer constem ou não nos desenhos referentes a cada um dos serviços, os seguintes materiais:

Materiais para complementação de tubulações, etc., tais como: abraçadeiras, chumbadores, parafusos, porcas e arruelas, arames galvanizados para fiação e guias, material de vedação de roscas, graxa, talco, barras roscadas, parabolt, etc.

Materiais para complementarão de fiação, tais como: conectores, terminais, fitas isolantes, massas isolantes e de vedação, materiais para emendas e derivações, etc.

Materiais para uso geral, tais como: eletrodo de solda elétrica, oxigênio e acetileno, estopa, folhas de serra, cossinetes, brocas, ponteiros, etc.

Todas as instalações, constantes do objeto, deverão ser executadas com esmero e bom acabamento com todos os condutores, condutos e equipamentos cuidadosamente instalados em posição firmemente ligados às estruturas de suporte e aos respectivos pertences, formando um conjunto mecânico e eletricamente satisfatório e de boa aparência.

Todas as instalações deverão estar de acordo com os requisitos da ABNT, materiais aprovados pela ABNT, INMETRO e CEMIG, e deverão ser executadas de acordo com o desenho fornecido e padrões aprovados pela CEMIG e demais concessionárias de serviço público. Todos os equipamentos e materiais danificados durante o manuseio ou montagem, deverão ser substituídos ou reparados as expensas da CONTRATADA e à satisfação da FISCALIZAÇÃO.

As discrepâncias porventura existentes entre os projetos, os memoriais e as especificações deverão ser apresentadas antecipadamente à FISCALIZAÇÃO, antes de sua execução, para decisão.

A FISCALIZAÇÃO ou seus prepostos poderão inspecionar e verificar qualquer trabalho de construção e montagem, a qualquer tempo e, para isso, deverão ter livre acesso ao local dos trabalhos.

Deverão ser fornecidos todos os meios necessários a tais inspeções, bem como para a execução de ensaios e coleta de informações relacionadas com o serviço.

### 13.3.2 Montagem dos Eletrodutos e Similares

O dobramento de eletrodutos deverá ser feito de forma a não reduzir o diâmetro interno do tubo, ou de preferência com conexões de raio longo.

As curvas deverão ter um raio mínimo de 06(seis) vezes o diâmetro do eletroduto.

Os eletrodutos paralelos deverão ser dobrados de maneira que formem arcos de círculos concêntricos.

Todas as roscas deverão ser conforme as normas da ABNT já citadas e ou sucessoras.

Os eletrodutos deverão ser cortados perpendicularmente ao eixo.

Quando aparentes, deverão correr paralelos ou perpendiculares às paredes e estruturas, ou conforme projetos.

Todas as tubulações elétricas deverão estar limpas e secas, antes de serem instalados os condutores. A secagem interna será feita pela passagem sucessiva de bucha ou estopa, de sopro de ar comprimido. ACONTRATADA deverá deixar nas tubulações guias para passagens futura dos cabos em arame galvanizado 12.

Durante a construção e montagem, todas as extremidades dos eletrodutos, caixas de passagem, etc. deverão ser vedados com tampões e tampas adequadas. Estas proteções não deverão ser removidas antes da colocação da fiação.

Os eletrodutos deverão ser unidos por meio de luvas.

Os eletrodutos serão instalados de modo a constituir uma rede contínua de caixa a caixa, na qual os condutores possam, a qualquer tempo, serem enfiados e desenfiados, sem prejuízo para seu isolamento e sem ser preciso interferir na tubulação.

# 14. SERVIÇOS DIVERSOS

## 14.1 SPDA

O Sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA) da obra deverá ser executado conforme projeto apresentado.

Os captores aéreos devem ser instalados a cada 6 metros na malha de captação.

Os fixadores universais devem ser instalados a cada 1 metro na malha de captação e descidas

Todas as interligações entre descidas do SPDA e malha de aterramento devem ser executadas com solda exotérmica.

Toda a malha de captação deve ser feita com cabo de cobre nu de 35 mm².

Todas as partes metálicas da obra deverão ser aterradas.

Deverá ser feita uma medição da malha de terra, a fim de verificar se a malha de aterramento obtém valor mínimo estabelecido por norma.

## 14.2 Diversos

Nos locais onde houver passagem de tubulações elétrica, etc., sob a regularização do piso, deverá ser colocada tela galvanizada para evitar trincas e fissuras futuras.

Nas aberturas em pisos, alvenarias, etc., para passagem em geral das tubulações das instalações complementares, deverá ser colocada tela galvanizada ou TELAFIX, para evitar trincas e fissuras futuras.

Toda e qualquer perfuração, abertura, etc. em pilares, lajes, ou na estrutura em geral, deverá ser previamente aprovada pela FISCALIZAÇÃO.

Deverão ser fornecidas à CONTRATANTE/ FISCALIZAÇÃO, cópias autenticadas das notas fiscais e respectivas termos de garantia, de todos os materiais, equipamentos, peças, etc., que sejam materiais permanentes, ou cuja garantia possa ser exigida posteriormente.

Os rufos dos beirais com impermeabilização serão em chapa galvanizada 22 tipo moldura, pintados com esmalte sintético, conforme recomendações do item pinturas, na cor da parede adjacente.

# 15. REPAROS E LIMPEZA GERAL DA OBRA

Após a conclusão das obras e serviços seus acessos e complementos e também durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, reconstruídos ou repostos itens, materiais, equipamentos, etc., sem ônus para a Universidade, danificados por culpa da CONTRATADA, danos estes eventualmente causados às obras ou serviços existentes, vizinhos ou trabalhos adjacentes, ou a itens já executados da própria obra.

## 15.1 Remoção do Canteiro

Terminada a obra, a CONTRATADA deverá providenciar a retirada das instalações do canteiro de obras e serviços e promover a limpeza geral das obras e serviços, e de seus complementos.

## 15.2 Limpeza

### 15.2.1 Limpeza Preventiva

A CONTRATADA deverá proceder periodicamente à limpeza da obra e de seus complementos removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da mesma, como no canteiro de obras e serviços e adjacências provocados com a execução da obra, para bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios e salas adjacentes ou do próprio campus universitário.

### 15.2.2 Limpeza Final

Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as partes da obra e de seus complementos, que serão removidos para o bota fora apropriado.

Em seguida será feita uma varredura geral da obra e de seus complementos com o emprego de serragem molhada, para evitar formação de poeira, começando-se pelos andares ou níveis superiores.

Posteriormente será feita uma limpeza prévia de todos os pisos, paredes, tetos, portas, janelas e vidros, com flanela umedecida ligeiramente em solução de sabão neutro e flanela seca, limpa, para retirada de toda poeira.

Far-se-á após, a lavagem e limpeza com retirada de manchas, respingos e sujeiras da seguinte maneira:

Paredes Pintadas, Vidros:

- utilizar esponja embebida de solução de sabão neutro, em seguida flanela em água pura e depois flanela seca.

Não deverão ser usadas espátulas de metal na limpeza da obra, para se evitar arranhões.

EM HIPÓTESE ALGUMA SERÁ PERMITIDA A UTILIZAÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO OU QUALQUER OUTRO TIPO DE ÁCIDO EM QUALQUER TIPO DE LIMPEZA, EXCETO NOS CASOS CITADOS ESPECÍFICAMENTE NESTE MEMORIAL.

## 15.3 Tratamento Final

Após a conclusão da limpeza interna e externa das obras e serviços deverão ser aplicados produtos para conservação e embelezamento dos pisos, das esquadrias, dos vidros, etc.

# 16. LIMPEZA GERAL E REMOÇÃO DO ENTULHO

Para assegurar a entrega da obra em perfeito estado, deverá ser executados á todos os arremates, limpeza e remoção de quaisquer detritos, materiais e equipamentos, remanescentes que julgar necessário e os que à Fiscalização determinar.

Deverão ser executadas as limpezas periódicas durante o decorrer a obra para manter a organização e conservação dos materiais utilizados.

Todo o entulho deverá ser removido da obra pela Construtora.

Deverão ser lavados convenientemente e de acordo com as especificações dos respectivos fabricantes e ainda, aparelhos sanitários, vidros, ferragens e metais, devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassa. Lavagem final com água em abundância.

Pisos cimentados serão lavados com solução de ácido muriático e água de 1:6. Salpicos e aderências serão removidos com espátula e palha de aço, procedendo-se finalmente à lavagem com água.

A Construtora manterá entre a data da conclusão da obra e respectivos recebimentos definitivos, pessoais para manutenção da limpeza em número suficiente e adequado.

Será considerada finalizada a obra após inspeção da Fiscalização da Universidade e aceitação dos serviços realizados, ficando a Contratada responsável legalmente, nos termos de normas e do Código de Defesa do Consumidor, pela qualidade dos serviços e reparos necessários decorrentes a problemas relativos à má execução não perceptíveis imediatamente após a construção.

# 17. RECEBIMENTO DAS OBRAS E SERVIÇOS

Concluídos todas as obras e serviços, objetos desta licitação, se estiverem em perfeitas condições atestada pela FISCALIZAÇÃO, e depois de efetuados todos os testes e ensaios necessários, bem como recebida toda a documentação exigida neste memorial e nos demais documentos contratuais, serão recebidos provisoriamente por esta através de Termo de Recebimento Provisório Parcial, emitido juntamente com a última medição.

A Contratada fica obrigada a manter as obras e os serviços por sua conta e risco, até a lavratura do “Termo de Recebimento Definitivo”, em perfeitas condições de conservação e funcionamento.

Decorridos o prazo máximo de 90 (noventa) dias após a lavratura do “Termo de Recebimento Provisório”, se os serviços de correção das anormalidades por ventura verificadas forem executados e aceitos pela Fiscalização ou pela Comissão, e comprovado o pagamento da contribuição devida a Previdência Social relativa ao período de execução das obras e dos serviços, será lavrado o “Termo de Recebimento Definitivo”.

Aceitas as obras e os serviços, a responsabilidade da CONTRATADA pela qualidade, correção e segurança dos trabalhos, subsiste na forma da Lei.

Desde o recebimento provisório, a Universidade entrará de posse plena das obras e serviços, podendo utilizá-los. Este fato será levado em consideração quando do recebimento definitivo, para os defeitos de origem da utilização normal do edifício.

O atestado de execução da obra, para fins de acervo técnico só será fornecido após a lavratura do Termo de Recebimento Definitivo.

# 18. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Visa estabelecer o procedimento de medição para o pagamento dos serviços efetivamente executados.

As medições dos serviços realizadas pela contratada em conjunto com a fiscalização, mediante a elaboração de um Boletim de Medições, com dados métricos, respeitando os mesmos itens constantes da Planilha de Preços, apresentada pela licitante vencedora, parte integrante do Contrato.

Serviços executados sem o conhecimento da fiscalização, sem sua liberação ou aprovação, ou executados de forma que contrarie as determinações das Especificações Técnicas, não serão medidos e nem pagos.

As medições serão elaboradas a partir dos quantitativos levantados nos desenhos de projeto, bem como, conferência no local, conforme descriminado no quadro abaixo.

| DESCRIÇÃO | UN | CRITÉRIO DE MEDIÇÃO |
| --- | --- | --- |
| CANTEIRO DE OBRAS |  |  |
| EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO, ALMOXARIFADO (INCLUSO PRATELEIRAS), REFEITÓRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | M² | Utiliza-se a área do polígono obtido a partir da face externa das paredes, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | UN | Consideram-se os serviços e materiais necessários à execução da ligação provisória de águas. Inclui todos os materiais, mão-de-obra e serviços. |
| LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA | UN | Consideram-se os serviços e materiais necessários à execução da ligação provisória de energia. Inclui todos os materiais, mão-de-obra e serviços. |
| PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | M² | Utiliza-se a área do polígono obtido a partir da face externa da placa. |
| FECHAMENTO TEMPORÁRIO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA E=12MM, COM REAPROVEITAMENTO 1,5X | M | Consideram-se os serviços e materiais necessários à execução do tapume. Inclui todos os materiais, mão-de-obra e serviços. |
| LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA, INCLUSO NIVELAMENTO E REGULARIZAÇÃO DO TERRENO | M² | Utiliza-se a área do terreno, incluso o nivelamento e regularização do terreno com máquina, além de mão-de-obra e serviços. |
| COBERTURA EM TELHA TERMOACÚSTICA |  |  |
| REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área de projeção horizontal do telhado, conforme dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | Pelo volume do material efetivamente transportado ou espalhado, medidos quando do transporte ou levantado no local. |
| TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, INCLUSO IÇAMENTO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | M² | Utiliza-se a área de projeção horizontal do telhado, conforme dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| REMOCAO DE CALHAS | M | Utiliza-se o comprimento devidamente retirado. |
| CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | Utiliza-se o comprimento da linha de encontro das águas conforme as dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TR M CR 18,46 ANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto e o material mais adequado à situação e ao tipo de telhamento, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto e o material mais adequado à situação e ao tipo de telhamento, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | Utiliza-se o comprimento devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| REMOCAO DE CONDUTORES DE AGUAS PLUVIAIS | M | Utiliza-se o comprimento devidamente retirado. |
| INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |
| SPDA |  |  |
| CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | Utiliza-se o comprimento devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | Utiliza-se o comprimento devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| FIXADOR UNIVERSAL DE SPDA ESTANHADO PARA CABOS DE 16 A 50 MM² FORNECIMENTO, INSTALACAO E ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ADESIVO EM POLIURETANO 310 L | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL P/ DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM² | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| SOLDA EXOTÉRMICA CARTUCHO N° 90 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TERMINAL AÉREO H = 25 CM, D = 3/8" | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CABOS |  |  |
| CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | Utiliza-se o comprimento devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ELETRODUTO |  |  |
| ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4’’), APARENTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | Utiliza-se o comprimento devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| LUMINÁRIAS |  |  |
| LUMINARIA , DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X20W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| LUMINARIA, DE SOBREPOR, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA E LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W, COMPLETA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 C/ LÂMPADA DE 8 W (FORNECIMENTO ) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |
| TOMADA (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| NTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| DIVERSOS |  |  |
| CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| LAMPADA FLUORESCENTE 20W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| LAMPADA FLUORESCENTE 40W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| REATOR PARA LAMPADA FLUORESCENTE 2X40W PARTIDA RAPIDA FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ARQUITETURA |  |  |
| Gabinete 208 |  |  |
| RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS E ARMAZENAMENTO | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes. |
| INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Gabinete 209 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Gabinete 210 |  |  |
| RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS E ARMAZENAMENTO | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes. |
| INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Copa |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Banheiro Feminino P.N.E |  |  |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TAMPA DE RALO EM GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX (15x15 cm) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Banheiro Masculino P.N.E |  |  |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| D.M.L |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| TAMPA DE RALO EM GRELHA QUADRADA EM AÇO INOX (10x10 cm) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Corredor Principal, Hall Principal |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Laboratório Multiuso 212 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Laboratório Multiuso 213 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Laboratório Multiuso 214 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Auditório |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Laboratório Multiuso 204 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Laboratório Multiuso 203 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Almoxarifado 202 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Administrativo 201 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Laboratório Multiuso 223 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Laboratório Multiuso 222 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Laboratório Multiuso 221 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Banheiro Masculino |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Banheiro Feminino |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Gabinete 218 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Gabinete 219 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Gabinete 220 |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| LIMPEZA/PREPARO SUPERFICIE CONCRETO P/PINTURA | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS E ARMAZENAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes. |
| Auditório (1 Pvto) |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Escada e Corredor |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| RETIRADA DE FORRO EM REGUAS DE PVC COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RETIRADA DE PERFIS E ARMAZENAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| RECOLOCAÇÃO DE FORRO EM REGUAS DE PVC, INCLUSIVE PERFIS | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para cada ambiente, obtidas a partir das faces internas de vigas ou paredes. |
| Pintura das Portas de Madeira |  |  |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| ESQUADRIAS (Administrativo 201 - J6) |  |  |
| JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS, PADRONIZADA. AF_07/2016 | M² | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto para a obtenção das áreas de cada tipologia de esquadria e conferido no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ANEXO PRÉDIO DA QUÍMICA (CPPTEQ) |  |  |
| COBERTURA DO ANEXO |  |  |
| ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as áreas líquidas das paredes (descontadas as áreas de aberturas e dos elementos estruturais) e conferido no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos) e conferido no local. |
| EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos) e conferido no local. |
| APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos) e conferido no local. |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos) e conferido no local. |
| CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 - (PILAR DA PLATIBANDA + CINTA DE AMARRAÇÃO E PILARES DO LADO EXTERNO) | M3 | Pelo volume de concreto lançado às formas calculados nos projetos e conferido no local, betoneira, incluindo lançamento, adensamento e acabamento e conferido no local. |
| ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFÍCAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 - (PILAR DA PLATIBANDA + CINTA DE AMARRAÇÃO E PILARES DO LADO EXTERNO) | KG | Por peso de aço lançado nas formas, calculado conforme projeto e conferido no local. |
| MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015 | M² | Será calculada pela área de contato com o concreto, medida nos desenhos de projeto e conferido no local. |
| ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE ATÉ 12M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | Utiliza-se a área de projeção horizontal do telhado, conforme dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE MAIS DE 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M² | Utiliza-se a área de projeção horizontal do telhado, conforme dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO). | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos) e conferido no local. |
| TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M² | Utiliza-se a área de projeção horizontal do telhado, conforme dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 (RUFO + PINGADEIRA) | M | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto e o material mais adequado à situação e ao tipo de telhamento, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | Utilizam-se as dimensões estabelecidas em projeto e o material mais adequado à situação e ao tipo de telhamento, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | M | Utiliza-se o comprimento devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| CUMEEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_06/2016 | M | Utiliza-se o comprimento da linha de encontro das águas conforme as dimensões estabelecidas em projeto, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ARQUITETURA DO ANEXO |  |  |
| Secretaria |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Shaft |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| DML |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Sanitário Masculino |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local. |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Sanitário Feminino |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| PNE |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em planilha e verificado no local, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| REMOÇÃO DE FOLHA DE PORTA OU JANELA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | Utiliza-se a área conforme dimensões estabelecidas em projeto e verificado no local. |
| PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 100 CM (PAREDE) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA) | UN | Por unidade devidamente instalada e aprovada pela fiscalização, observando-se os itens inclusos nas composições adotadas. |
| Anexo (Pintura Externa e Piso Cerâmico Lado Externo) |  |  |
| APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser demolida (descontadas as áreas de vãos). |
| REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| Pintura das Portas de Madeira |  |  |
| PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M² | Utilizam-se as dimensões de projeto, considerando-se a área líquida a ser revestida (descontadas as áreas de vãos). |
| SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |
| LIMPEZA FINAL DA OBRA | M² | Utiliza-se a área de projeção horizontal da obra, conforme dimensões estabelecidas em projeto. |

LEONARDO REBOUÇAS DE BRITO FIGUEIREDO

DIRETORIA DE INFRAESTRUTURA - UFVJM