# TERMO DE REFERÊNCIA

- OBJETO:

O presente edital tem por objetivo estabelecer as bases para a contratação de empresa para fornecimento de materiais, equipamentos e serviços de engenharia para construção, conforme Memorial Técnico e projetos disponibilizados (arquitetônico, elétrico e drenagem) da área de vivência do ICT, onde o serviço será executado no prédio do Instituto de Ciência e Tecnologia ICT da UFVJM, localizado na Rodovia MGT 367 – Km 583 – nª 5.000, Alto da Jacuba, no município de Diamantina, Minas Gerais.

- JUSTIFICATIVA

Este projeto é parte de uma parceria institucional entre a UFVJM e a CEMIG para criação da área de convivência do ICT, a qual estará interligada ao sistema solar fotovoltaico de distribuição de energia elétrica, celebrado entre as partes através do Convênio de Cooperação Técnica Nº 4640000056, o qual consta o Termo de Compromisso assinado entre a Reitoria da UFVJM e a Presidência da CEMIG, anexado aos autos do Processo 23086.001673/2014-93 e TE-05372/2017. A CEMIG doou à UFVJM 240 painéis fotovoltaicos para instalação de uma usina solar fotovoltaico com propósitos científicos e de popularização do uso de energia solar, assim a UFVJM desenvolve pesquisas em energias renováveis facilitando o acesso entre os seus docentes e discentes e a CEMIG promove marketing de suas ações junto à população.

Desta forma, o espaço de vivência a ser construído no espaço central do prédio do ICT, terá toda sua iluminação alimentada pela mini-usina fotovoltaica, ou seja, principalmente em período noturnos, onde haverá maior demanda de iluminação, a área terá, teoricamente, um custo de fornecimento de energia praticamente “zero”, uma vez que, a fonte energética será a solar, a qual foi captada durante todo o dia.

Neste sentido, além deste fato, teremos um espaço de convivência totalmente sustentável para docentes, técnico-administrativos e alunos, para fins de realização de atividades culturais, lazer e descanso, além de servir ainda como ponto de encontro e também como área de estudo.

- HABILITAÇÃO

3.1 – Somente poderão participar da presente licitação as empresas que comprovem a necessária qualificação no que se refere à habilitação jurídica, regularidade fiscal, qualificação econômico-financeira, qualificação técnica, cumprimento do disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal e cujo contrato social, especifique atividade de prestação de serviços pertinente e compatível com o objeto desta Concorrência.

3.2 – Atendimento às exigências do art. 27 da Lei 8.666/93.

3.3 – Para atendimento à qualificação técnico profissional, comprovação do licitante de possuir em seu corpo técnico, na data da abertura das propostas profissional(is) de nível superior, ENGENHEIRO reconhecido(s) pelo CREA, detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica, devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) ter o(s) profissional(is), executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada, que não o próprio licitante (CNPJ diferente), que tenha realizado serviços compatíveis com o objeto da licitação.

3.4 – Comprovação de aptidão de desempenho técnico operacional, por meio de atestado(s), devidamente registrado(s) no CREA da região onde os serviços foram executados, acompanhados(s) da(s) respectiva(s) Certidão(ões) de Acervo Técnico – CAT, expedidas por este(s) Conselho(s), que comprove(m) que o licitante tenha executado para órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta, federal estadual, municipal ou do Distrito Federal, ou ainda, para empresa privada de prestou serviços compatíveis com o objeto da licitação.

3.5 – Certidão de Registro e de quitação da Empresa no CREA.

3.6 – Certidão de Registro e de quitação do Responsável Técnico pela execução do serviço no CREA.

3.7 – Relação explícita de instalações de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado que serão utilizados na execução dos serviços.

3.8 – Declaração formal da disponibilidade para cumprimento das exigências mínimas relativas às instalações de canteiros, máquinas, equipamentos, e pessoal técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da Licitação.

3.9 – Declaração de que conhece as peculiaridades e condições locais, o grau de dificuldades existente, com vistas à execução do objeto da licitação em epígrafe, bem como conhece as condições de acesso, de instalação do canteiro, de depósito, de alojamento, de água, de energia, de mercado de materiais e de disponibilidade de mão-de-obra.

- Orçamento

Para registro, os valores dos itens e serviços referentes a construção da área de vivência do ICT – Item 1- estes foram obtidos do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – Sinapi, conforme planilhas abaixo.

“CAPÍTULO II

DA ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO DE REFERÊNCIA DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Art. 3° O custo global de referência de obras e serviços de engenharia, exceto os serviços e obras de infraestrutura de transporte, será obtido a partir das composições dos custos unitários previstas no projeto que integra o edital de licitação, menores ou iguais à mediana de seus correspondentes nos custos unitários de referência do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil - Sinapi, excetuados os itens caracterizados como montagem industrial ou que não possam ser considerados como de construção civil.”

Pesquisa de Preços planilha SINAPI - Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil

ITEM 1 - CONSTRUÇÃO DA ÁREA DE VIVÊNCIA DO ICT A SER INTERLIGADA AO SISTEMA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA.

| UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI ÁREA DE VIVÊNCIA DO ICT CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG ORÇAMENTO BÁSICO DE REFERÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ITEM |  | CODIGO | DESCRIÇÃO |  | UN | QTDE | P. TOTAL | PREÇO |  |
|  |  |  |  |  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL |  |
| 1. |  | SERVIÇOS TÉCNICOS, INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Canteiro, instalações e ligações - sub total |  |  |  |  |  | 3.917,18 |  |
| 1.1.1 |  | 85424-SINAPI |  | ISOLAMENTO DE OBRA COM TELA PLASTICA COM MALHA DE 5MM E ESTRUTURA DE MADEIRA PONTALETEADA | m2 | 139,80 | 17,02 | 2.379,40 |  |
| 1.1.2 |  | 74209/001-SINAPI |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (GOVERNO FEDERAL/CONSTRUTORA/UFVJM) | m2 | 5,18 | 296,87 | 1.537,79 |  |
| 1.2 |  | Mobilização e Desmobilização - sub total |  |  |  |  |  | 290,75 |  |
| 1.2.1 |  | MOB-DES-005-SETOP | OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 |  | % | 58.149,73 | 0,50% | 290,75 |  |
| Custo Total do Item 1 |  |  |  |  |  |  |  | 4.207,92 |  |
| BDI dos serviços do Item 1 |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 1.187,77 |  |
| Custo Total dos serviços do Item 1 com BDI |  |  |  |  |  |  |  | 5.485,57 |  |
| 2. |  | PISO |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Preparação de base e pavimentação com bloco intertravado |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 |  | 85182-SINAPI | REVOLVIMENTO E DESTORROAMENTO MANUAL DE SUPERFÍCIE GRAMADA COM PROFUNDIDADE ATÉ 20CM |  | m2 | 600,06 | 1,92 | 1.152,12 |  |
| 2.1.2 |  | 41721-SINAPI | COMPACTACAO MECANICA A 95% DO PROCTOR NORMAL - PAVIMENTACAO URBANA |  | m³ | 33,03 | 2,50 | 82,58 |  |
| 2.1.3 |  | 92396-SINAPI | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM, COLCHÃO DE AREIA 06 CM. AF_12/2015 |  | m3 | 220,02 | 55,04 | 12.109,90 |  |
| 2.1.4 |  | 94962-SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | m³ | 2,54 | 205,60 | 522,22 |  |
| Custo Total do Item 2 |  |  |  |  |  |  |  | 13.866,82 |  |
| BDI dos serviços do Item 2 |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 3.832,79 |  |
| Custo Total dos serviços do Item 2 com BDI |  |  |  |  |  |  |  | 17.699,60 |  |
| 3. |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Águas pluviais - dispositivos de drenagem e água fria |  |  |  |  |  | 4.918,17 |  |
| 3.1.1 |  | 73899/001 - SINAPI | DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO |  | m3 | 0,11 | 54,76 | 6,02 |  |
| 3.1.2 |  | 93358-SINAPI | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS. AF_03/2016 |  | m3 | 3,31 | 47,51 | 157,26 |  |
| 3.1.3 |  | 89402-SINAPI | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA (INCLUINDO CONEXOES) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 |  | m | 26,00 | 6,00 | 156,00 |  |
| 3.1.4 |  | 89491-SINAPI | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 |  | und. | 1,00 | 36,18 | 36,18 |  |
| 3.1.5 |  | 89578-SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (INCLUSO CONEXÕES) |  | m | 35,34 | 19,81 | 700,09 |  |
| 3.1.6 |  | 89580-SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 (INCLUSO CONEXÕES) |  | m | 45,60 | 39,11 | 1.783,42 |  |
| 3.1.7 |  | HID-CXS-180-SETOP | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 40 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | und. | 2,00 | 405,29 | 810,58 |  |
| 3.1.8 |  | HID-CXS-200-SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 60 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | und. | 1,00 | 593,68 | 593,68 |  |
| 3.1.9 |  | HID-CXS-205-SETOP | CAIXA ALVENARIA 60 X 60 X 80 CM, TAMPA EM GRELHA DE AÇOPASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | und. | 1,00 | 674,95 | 674,95 |  |
| Custo Total do Item 3 |  |  |  |  |  |  |  | 4.918,17 |  |
| BDI dos serviços do Item 3 |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 1.359,38 |  |
| Custo Total dos serviços do Item 3 com BDI |  |  |  |  |  |  |  | 6.277,56 |  |
| 4. |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 |  | Infra e SPDA - sub total |  |  |  |  |  | 2.765,84 |  |
| 4.1.1 |  | 74166/001-SINAPI | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und. | 4,00 | 177,43 | 709,72 |  |
| 4.1.2 |  | 68069-SINAPI | HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR |  | und. | 4,00 | 41,06 | 164,24 |  |
| 4.1.3 |  | 93093-SINAPI | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM BRONZE |  | und. | 4,00 | 14,97 | 59,88 |  |
| 4.1.4 |  | 72930-SINAPI | CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | m | 8,00 | 43,89 | 531,12 |  |
| 4.1.5 |  | 73781/002 | ISOLADOR DE PINO TP HI-POT CILINDRICO CLASSE 15KV. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO |  | und. | 4,00 | 30,09 | 120,36 |  |
| 4.1.6 |  | 72263-SINAPI | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - FORNECIMENTO E INS |  | und. | 4,00 | 17,25 | 69,00 |  |
| 4.1.7 |  | 83474-SINAPI | POSTE METALICO DECORATIVO EXTERNO P/ JARDIM H = 2,50M D = 75MM C/ 2 LUMINARIAS GLOBO VIDRO LEITOSO/PLAFONIER/BOCAL/LAMPADA FLUORESCENTE 40W- FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und. | 4,00 | 322,88 | 1.291,52 |  |
| 4.2 |  | Luminárias - sub total |  |  |  |  |  | 1.974,52 |  |
| 4.2.1 |  | ELE-LUM-051-SETOP | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA DE 20 W |  | und. | 9,00 | 80,72 | 726,48 |  |
| 4.2.2 |  | 74246/001-SINAPI | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W |  | und. | 4,00 | 257,17 | 1.028,68 |  |
| 4.2.3 |  | 83479-SINAPI | LUMINARIA ESTANQUE - PROTECAO CONTRA AGUA, POEIRA OU IMPACTOS - TIPO A QUATIC PIAL OU EQUIVALENTE |  | und. | 2,00 | 109,68 | 219,36 |  |
| 4.3 |  | Eletrodutos e conexões - sub total |  |  |  |  |  | 990,14 |  |
| 4.3.1 |  | 95751-SINAPI | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P |  | m | 5,00 | 24,88 | 124,40 |  |
| 4.3.2 |  | 2618-SINAPI | CURVA METALICA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") |  | und. | 3,00 | 9,87 | 29,61 |  |
| 4.3.3 |  | 2639-SINAPI | LUVA METALICA, PARA ELETRODUTO, ACABAMENTO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") |  | und. | 6,00 | 2,48 | 14,88 |  |
| 4.3.4 |  | 91864-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), INCLUINDO CONEXÕES |  | m | 53,00 | 8,04 | 426,16 |  |
| 4.3.5 |  | 91867-SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INCLUINDO CONEXÕES |  | m | 76,28 | 5,18 | 395,13 |  |
| 4.4 |  | Cabos e Disjuntor - sub total |  |  |  |  |  | 1.515,03 |  |
| 4.4.1 |  | 91926-SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V RCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. |  | und. | 754,80 | 1,94 | 1.464,31 |  |
| 4.4.2 |  | 74130/001-SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 24 0V, FORNECIMENTO E INSTALACAO |  | und. | 4,00 | 12,68 | 50,72 |  |
| Custo Total do Item 4 |  |  |  |  |  |  |  | 7.245,53 |  |
| BDI dos serviços do Item 4 |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 2.002,67 |  |
| Custo Total dos serviços do Item 4 com BDI |  |  |  |  |  |  |  | 9.248,20 |  |
| 5. |  | ARQUITETURA E ELEMENTOS DE URBANISMO |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Paisagismo |  |  |  |  |  | 16.280,46 |  |
| 5.1.1 |  | 73967/002-SINAPI | PLANTIO DE ARVORE REGIONAL, ALTURA MAIOR QUE 2,00M, EM CAVAS DE 80X80X80 CM (ARBORIZAÇÃO COM FORNECIMENTO DE MUDAS, INCLUSIVE PREPARO DO SOLO) |  | und. | 63,00 | 135,89 | 8.561,07 |  |
| 5.1.2 |  | 74236/001 - SINAPI | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS |  | m² | 376,04 | 9,43 | 3.546,06 |  |
| 5.1.3 |  | PAI-SEI-005-SETOP | LASTRO DE SEIXO, INCLUSIVE LANÇAMENTO |  | m² | 38,13 | 109,46 | 4.173,33 |  |
| 5.2 |  | Mobiliário |  |  |  |  |  | 9.932,80 |  |
| 5.2.1 |  | MES-CON-005-SETOP | CONJUNTO DE MESA E BANCOS DE CONCRETO PARA JOGOS (02 BANCOS EM ARCO COM D INTERNO = 130 CM E H = 43 CM E MESA COM D = 80 CM, E = 8 CM E H = 75 CM) |  | m² | 4,00 | 699,31 | 2.797,24 |  |
| 5.2.2 |  | BAN-JAR-015-SETOP | BANCO DE JARDIM EM CONCRETO TIPO 2, 150 X 40 CM, H = 45 CM |  | pç | 12,00 | 345,85 | 4.150,20 |  |
| 5.2.3 |  | COMPOSIÇÃO | LIXEIRA PARA PRAÇA, SUPORTE EM AÇO, CESTO REDONDO EM MADEIRA, DIMENSÕES APROXIMADAS DO CESTO 50cm COM DIÂMETRO 40cm |  | pç | 4,00 | 746,34 | 2.985,36 |  |
| 5.3 |  | Espelho d'água |  |  |  |  |  | 878,66 |  |
| 5.3.1 |  | 74074-SINAPI | FORMA TABUA P/CONCRETO EM FUNDACAO S/REAPROVEITAMENTO |  | m² | 1,97 | 88,18 | 173,71 |  |
| 5.3.2 |  | 94962-SINAPI | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 |  | m³ | 0,25 | 205,60 | 53,58 |  |
| 5.3.3 |  | EST-CON-030-SETOP | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 |  | m³ | 0,36 | 409,55 | 146,21 |  |
| 5.3.4 |  | 83733-SINAPI | IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (GROSSA), TRACO 1:4, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2 CM |  | m² | 0,36 | 29,32 | 10,56 |  |
| 5.3.5 |  | 73743/001-SINAPI | PISO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO |  | m² | 5,14 | 96,65 | 496,78 |  |
| Custo Total do Item 5 |  |  |  |  |  |  |  | 27.091,92 |  |
| BDI dos serviços do Item 5 |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 7.487,27 |  |
| Custo Total dos serviços do Item 5 com BDI |  |  |  |  |  |  |  | 34.579,19 |  |
| 6. |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 |  | Limpeza de obra |  |  |  |  |  | 1.110,11 |  |
| 6.1.1 |  | 9537-SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA |  | m² | 600,06 | 1,85 | 1.110,11 |  |
| Custo Total do Item 6 |  |  |  |  |  |  |  | 1.110,11 |  |
| BDI dos serviços do Item 6 |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 306,80 |  |
| Custo Total dos serviços do Item 6 com BDI |  |  |  |  |  |  |  | 1.416,91 |  |
| VALOR TOTAL DA OBRA CENTRO VIVÊNCIA |  |  |  |  |  |  |  | 58.440,48 |  |
| VALOR TOTAL BDI DOS SERVIÇOS AREA VIVÊNCIA |  |  |  |  |  |  | 0,2764 | 16.151,83 |  |
| VALOR TOTAL DA OBRA CENTRO VIVÊNCIA COM BDI |  |  |  |  |  |  |  | 74.592,31 |  |

- VALOR DE REFERÊNCIA:

O valor dos itens e serviços referentes a construção da área de vivência do ICT, baseado na tabela SINAPI, é de R$ 74.592,31 (setenta e quatro mil quinhentos e noventa e dois reais e trinta e um centavos) incluindo o BDI.

- ESPECIFICAÇÕES:

Os materiais em referência deverão guardar perfeita compatibilização com as especificações, quantidades e condições descritas no Edital, em nenhum momento podendo ser substituídas pelas descrições resumidas, constantes no Aviso divulgado no sítio www.comprasnet.gov.br.

A descrição detalhada de todas as fases e materiais que devem ser utilizados na execução do projeto estão discriminados no Memorial Técnico e, nos Projetos Técnicos, incluindo as Planilhas sintética e analítica, sendo estes os documentos anexos a este Termo de Referência.

- CLASSIFICAÇÃO DOS BENS COMUNS

Trata-se da contratação de serviços de engenharia  pontuais e comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado, nos termos do parágrafo único, do art. 1°, da Lei 10.520, de 2002.

Os serviços licitados podem ser executados, por toda e qualquer empresa, especializada na prestação de serviços de engenharia, não sendo necessários conhecimentos que fogem aos padrões normais da área. Os serviços, objeto desta licitação demonstram as seguintes  características: 1 – Disponibilidade do mercado próprio 2 – padronização 3 – desnecessidade de peculiaridade para satisfação da Administração.

Em resumo, constituem serviços de fácil caracterização, que não comportam variações de execução relevantes e que são prestados por uma gama muita grande de empresas.

- DEVERES DO CONTRATADO:

- Entregar os serviços contratados no prazo de definido no cronograma.

- Atender plenamente o compromisso assumido com a UFVJM

- Realizar a limpeza dos locais de instalação após o término de cada serviço.

- Possuir pessoal em quantidade suficiente para realizar os trabalhos.

- Responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos seus empregados, quando em serviço na UFVJM.

- Zelar pela perfeita execução dos serviços prestados.

- Recolher todas as contribuições fiscais e parafiscais que incidem ou venham a incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos contratados.

- Cumprir todas as obrigações definidas em contrato.

- Realizar durante o período de 5,0 (cinco) anos possíveis reparos devido a defeitos de instalação e/ou avarias causadas.

É obrigatório ao proponente vencedor da licitação, o fornecimento dos EPIs apropriados ao tipo de trabalho e adequados aos riscos inerentes aos locais de realização.

O proponente vencedor da licitação deverá apresentar a Ficha Individual de EPIs para cada colaborador atuante na obra antes do início das atividades.

Todos os EPIS deverão possuir indicação de certificação - C.A.

É mandatório a utilização dos equipamentos de proteção individual durante toda a jornada de trabalho.

Para proteção coletiva, especificamente linhas de vida a ser instaladas para trabalho em altura, a proponente deverá considerar recursos para fixação dos pontos de ancoragem de forma a atender na integra a NR 35, preservando as edificações existentes durante a instalação, ou apresentar plano para recuperação da edificação em caso de alterações para cumprir os aspectos de segurança.

É de responsabilidade da proponente a remoção das sobras de obra de qualquer natureza e o descarte em áreas apropriadas para recebimento do material a ser descartado.

O proponente vencedor da licitação deverá apresentar, antes do início do descarte de sobra de obra, documento comprobatório de regularidade junto aos órgãos responsáveis pela área de descarte dos rejeitos.

Durante a execução dos serviços as áreas de trânsito de pessoas e veículos adjacentes aos locais de execução dos trabalhos devem permanecer constantemente desobstruídas.

Ao fim de jornada de trabalho os locais em intervenção deverão permanecer organizados e limpos.

Deverá ser considerado pela empresa proponente o fornecimento completo do escopo de materiais e serviços descritos no Memorial Técnico e nos projetos técnicos e seus anexos.

Eventuais desvios às especificações deverão constar em item específico nas propostas técnica e comercial.

Qualquer desvio às especificações envolvendo materiais e/ou serviços de obra civil, paisagismo e elétrica a ser proposto deverá ser claramente informada à UFVMJ com antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis à data de apresentação da proposta.

Em caso de apresentação de desvios às especificações, caberá única e exclusivamente a UFVMJ decidir ou não pela aceitação bem como a aprovação das alternativas apresentadas pelo proponente.

Tratando-se desvios que impliquem em alteração de materiais, a proponente deverá apresentar em conjunto com a descrição dos desvios e alternativas, informações técnicas suficientes para esclarecer o motivo dos mesmos e o atendimento ao escopo através das alternativas sugeridas.

A UFVMJ decidirá se o objeto do desvio pleiteado será ou não informado aos demais proponentes em caso de possibilidade de alteração substancial de aspectos comerciais.

Antes de se iniciar os trabalhos efetivos de obra a proponente vencedora deverá apresentar a documentação técnica conforme definido nos subitens abaixo, em uma cópia impressa e encadernada, formatos DIN, em tamanho original.

NOTA: Os projetos apresentados em conjunto com os documentos para proposta, Anexo 1 e Anexo 2, se destinam a orientar os proponentes a delinear o escopo fornecimento. A proponente vencedora da licitação deverá apresentar os projetos definitivos com as alterações necessárias à execução objeto do escopo de fornecimento, com a anuência do RT da proponente vencedora.

Ao término da obra a proponente vencedora da licitação deverá apresentar a documentação técnica “Como Construído” em revisão final, formatos DIN, em duas vias impressas e encadernadas e uma cópia editável em meio magnético.

Deverão ser fornecidos os manuais técnicos dos equipamentos em português, contemplando a instalação, operação e manutenção, quando for o caso.

Nas listas de materiais a serem fornecidas a descrição técnica de equipamentos e acessórios deverá ser suficiente para a aquisição de peças sobressalentes.

- DEVERES DA CONTRATANTE:

- Efetuar os pagamentos devidos.

- Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em desacordo com este Termo de Referência.

- Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do trabalho.

- Fiscalizar o objeto desta licitação através de fiscal, formalmente designado pela Administração.

- Disponibilizar o Memorial Técnico e os projetos Técnicos contendo os esclarecimentos para a licitação, instalação e demais aspectos gerais do projeto;

- Disponibilizar as placas fotovoltaicas para realização do projeto;

- DA SUBCONTRATAÇÃO

A proponente vencedora da licitação poderá subcontratar parte dos serviços, objeto da contratação, como por exemplo, serviços de construção civil, elétricos ou paisagismo, desde que previamente autorizada, por escrito, pela UFVJM, mantendo em qualquer circunstância, integralmente, as responsabilidades assumidas pela proponente vencedora da licitação através de instrumento contratual.

Cabe à proponente vencedora da licitação dar pleno conhecimento de todas as especificações técnicas, condições gerais, anexos contratuais e exigências de SMS à SUBCONTRATADA, eximindo à UFVJM de quaisquer reclamações futuras por parte da mesma.

O vínculo jurídico entre a proponente vencedora da licitação e a SUBCONTRATADA não se estende à UFVJM, permanecendo a primeira integralmente obrigada pelo fiel e perfeito cumprimento dos serviços contratados, na forma do instrumento contratual.

- DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

O contrato tem vigência de 12 (doze) meses, e o prazo de execução dos serviços é de 03 (três) meses.

- DA GARANTIA CONTRATUAL

12.1 – No prazo máximo de 05 dias úteis após a assinatura do contrato, a contratada prestará garantia em percentual equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total contratado, podendo optar por qualquer das modalidades previstas no §1º do artigo 56 da Lei n.º 8.666/93.

12.2 – A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em conta específica com correção monetária, em favor do contratante;

12.3 – Em se tratando de seguro-garantia ou fiança bancária, a Contratada deverá encaminhá-la, mediante Protocolo, à Seção de Contratos da UFVJM.

12.4  – Garantia contratual terá vigência da data de sua apresentação, até 03 (três) meses após expirado o contrato. Expirando a garantia antes do final dos serviços ou havendo prorrogação do contrato, a contratada deverá apresentar nova garantia.

12.5 – A garantia prestada pela Contratada responderá pelas multas que lhe venham a ser aplicadas, bem como pelo pagamento de qualquer obrigação, inclusive indenização a terceiros. Não será aceita garantia que vede a possibilidade inserta no item anterior.

12.6 – Se o valor da garantia vier a ser utilizado nas situações referidas na condição do item 12.5, a Contratada se obriga a efetuar a respectiva reposição, no prazo de 48 horas, a contar da data do recebimento da notificação da UFVJM.

12.7 – A garantia somente poderá ser liberada ou restituída após a regular execução do contrato e, quando em dinheiro, deve ser atualizada monetariamente.

12.8 – No caso de fiança bancária, da carta de fiança deverá constar expressamente que a instituição garantidora renuncia ao direito previsto no artigo 827 do Código Civil, ou, alternativamente, que se obriga como devedor principal.

- DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

A UFVJM sugere que durante a visita técnica, os proponentes certifiquem que, além do levantamento técnico necessário, sejam delineados os aspectos de SMS e eventual necessidade especifica para atendimento aos requisitos relacionados à segurança do trabalho, meio ambiente e saúde, (recipientes para descarte de sobras de obra, andaimes, linha de vida para trabalho em altura, isolamento de área, sinalização de área sob intervenção e materiais / equipamentos que permitam a execução das atividades em sintonia aceitável com as normas de segurança do trabalho e respeito ao meio ambiente).

NOTA: A UFVJM poderá EXIGIR a qualquer momento, a interrupção dos trabalhos em caso de percepção de qualquer risco eminente de incidentes e/ou acidentes de trabalho até a correção das condições ou atos inseguros. Atrasos na execução da obra devido a períodos de interrupção dos trabalhos decorrentes da necessidade de atendimento às condições de segurança do trabalho não poderão ser imputados à UFVJM.

É obrigatório ao proponente vencedor da licitação, o fornecimento dos EPIs apropriados ao tipo de trabalho e adequados aos riscos inerentes aos locais de realização.

O proponente vencedor da licitação deverá apresentar a Ficha Individual de EPIs para cada colaborador atuante na obra antes do início das atividades.

Todos os EPIS deverão possuir indicação de certificação - C.A.

É mandatório a utilização dos equipamentos de proteção individual durante toda a jornada de trabalho.

Para proteção coletiva, especificamente linhas de vida a ser instaladas para trabalho em altura, a proponente deverá considerar recursos para fixação dos pontos de ancoragem de forma a atender na integra a NR 35, preservando as edificações existentes durante a instalação, ou apresentar plano para recuperação da edificação em caso de alterações para cumprir os aspectos de segurança.

É de responsabilidade da proponente a remoção das sobras de obra de qualquer natureza e o descarte em áreas apropriadas para recebimento do material a ser descartado.

O proponente vencedor da licitação deverá apresentar, antes do início do descarte de sobra de obra, documento comprobatório de regularidade junto aos órgãos responsáveis pela área de descarte dos rejeitos.

Durante a execução dos serviços as áreas de trânsito de pessoas e veículos adjacentes aos locais de execução dos trabalhos devem permanecer constantemente desobstruídas.

Ao fim de jornada de trabalho os locais em intervenção deverão permanecer organizados e limpos.

- DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

14.1 – Durante a vigência dos contratos, a execução dos serviços será fiscalizada por representantes da CONTRATANTE.

14.2 – Caberá à FISCALIZAÇÃO o recebimento da nota fiscal ou fatura apresentada pela CONTRATADA e a devida atestação dos serviços, para fins de liquidação e pagamento.

- DAS PENALIDADES:

A inexecução total ou parcial do Contrato bem como a causa de problemas que possam advir para a Administração, decorrentes da má execução do serviço, sujeitará a licitante vencedora às penalidades previstas na Lei 10.520/02 e Lei 8.666 /93.

Diamantina, 04 de outubro de 2017.

____________________________________________

Prof. Lucas Franco Ferreira

Diretor ICT