ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

6087 - IMPLANTAÇÃO – JANAÚBA – FASE 1 - TERRAPLANAGEM

Sumário

	1 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES	8

	1.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO	8

	1.1.1 - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA	8

	1.1.2 - CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES	8

	1.3 - TERRAPLENAGEM - FASE 1	10

	1.3.1 - LIMPEZA DO TERRENO	11

	1.3.2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO CAMPUS	11

	3 - SERVIÇO FINAIS DE OBRA	15

	3.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS	15

	3.1.1 - Obras com valor até 1.000.000,00 (0,50% do total) conforme secretaria de estado de transportes e obras publicas de minas gerais	15

	15

OBJETIVO

Este documento tem por objetivo estabelecer as condições técnicas (mínimas) relativas aos materias e serviços da construção civil, respeitando os princípios da sustentabilidade, às normas ABNT e instruções de fabricantes de modo a otimizar as especificações em termos de durabilidade, resistência, economia, limpeza e rapidez para as Edificações do Projeto 6087 – Universidade Federal dos vales do jequitinhonha e Murici.

INTRODUÇÃO

A fiel observância destas Especificações Técnicas pela Contratada, assim como das orientações e recomendações emanadas pela CONTRATANTE, são condições básicas para a aceitação das obras realizadas e a sua Medição e Pagamento.

Fazem parte integrante das presentes Especificações Técnicas, quando aplicáveis:

Decreto 52.147 de 25/06/1963 que estabelece as normas e métodos de execução para obras e edifícios públicos;

Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

Especificações e recomendações do CREA, CONFEA, REDE CELPA, COSANPA, TELEMAR, CORPO DE BOMBEIROS e IBAMA.

No caso de divergências entre as Especificações Técnicas e os desenhos de projeto, prevalecerão sempre as Especificações Técnicas.

Os valores dos insumos afins, que não constarem explicitamente na Planilha de Quantidades e Preços, deverão ser considerado nas composições de preços dos referidos serviços.

A alternativa de utilização de materiais ou equipamentos similares, aqueles cujas características são determinadas por estas Especificações Técnicas é de critério exclusivo da CONTRATANTE.

A Contratada ficará obrigada a manter na obra, um livro diário de obra e ocorrências, destinado a anotações, pela Contratada, de todas as ocorrências diárias sobre o andamento da obra, bem como assinatura e observações a serem assinadas pela fiscalização da CONTRATANTE.

Todo material a ser utilizado na obra deverá ser previamente aprovado pela CONTRATANTE antes da sua aplicação.

Toda solicitação e comunicado referente à obra serão realizados através de ofício, memorando ou carta, e registrados no diário de obra.

A Contratada será obrigada a retirar do canteiro, dentro do prazo de 72 horas, qualquer material ou equipamento impugnado pela fiscalização da CONTRATANTE, caso o mesmo não atenda as exigências desta especificação.

A Contratada manterá no canteiro de obra uma sala com mesa e cadeira destinada à utilização da fiscalização da CONTRATANTE.

A Contratada deverá manter em tempo integral, um engenheiro responsável pelo acompanhamento da obra, bem como dimensionar suas equipes de trabalho com profissionais habilitados e em número suficiente para conduzir os serviços dentro do cronograma adotado para a execução da obra.

A Contratada deverá manter vigilância ininterrupta no canteiro da obra, até o recebimento definitivo da obra sem qualquer ônus para a CONTRATANTE.

CONDIÇÕES GERAIS

Os itens relacionados abaixo não serão objetos de medição e pagamento separadamente, devendo os Proponentes diluir os respectivos custos em seus preços unitários, quando da elaboração da Proposta:

Execução e manutenção dos caminhos de serviço e eventuais acessos, inclusive com iluminação e sinalização dos locais de trabalho;

Execução e manutenção permanente de desvios de tráfego, bem como da correspondente sinalização preventiva;

Pagamento de eventuais “royalties” devidos à utilização das áreas de empréstimo e jazidas, incluindo a total recuperação das mesmas, por meio de cobertura vegetal e drenagem, conforme orientação da CONTRATANTE;

Seguro contra riscos e danos de qualquer natureza;

Operação e manutenção de todas as instalações de serviços;

Fornecimento e a devida estocagem de materiais, equipamentos e ferramentas, incluídas as eventuais perdas, danos, extravios, furtos e roubos;

Provimento de mão de obra especializada ou não, local ou não, direta e indireta, em quantidade e qualidade compatíveis com os serviços a serem executados, bem como as respectivas despesas com assistência médico-hospitalar e ambulatorial e com alimentação, além dos custos com horas extras, adicionais noturno, de insalubridade e de periculosidade, e todas as demais obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias afins, previstas em lei;

Serviços topográficos para fins de locação das obras, bem como para fins de delimitação de áreas para a medição e acompanhamento dos serviços, que inclui o provimento de pessoal e equipamentos.

Na necessidade de alojar os trabalhadores, a obra deverá possuir alojamento, cozinha, lavanderia e área de lazer.

Independente do número de trabalhadores e da xistência ou não de cozinha, haverá local exclusivo para aquecimento de refeições, dotado de equipamento adequado e seguro.

É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores, por meio de bebedouro, sendo proibido o uso de copos coletivos.

Todas as áreas deverão ser mantidas em perfeito estado de conservação, higiene e limpeza, sendo dedetizadas preferencialmente a cada 6 (seis) meses.

Após a conclusão de todas as atividades envolvidas na construção, a CONTRATANTE fará uma inspeção final, constatando a fidelidade da construção às Especificações Técnicas, elementos de projeto e orientações emanadas pela fiscalização da CONTRATANTE, sem que esse fato isente a Contratada de suas responsabilidades.

A Contratada deverá de imediato, tomar, às suas expensas, todas as providências requeridas para os reparos e/ou correções que se fizerem necessários para que os serviços estejam plenamente de acordo com as Especificações Técnicas, elementos de projeto e demais orientações emanadas pela CONTRATANTE.

A Contratada deverá ter proteção contra os riscos de acidentes de seus empregados ou de seus subcontratados, independentemente de transferência destes riscos a companhias ou institutos seguradores.

Em caso de acidente no canteiro de obras, a Contratada deverá prestar socorro imediato às vítimas, paralisando os serviços nas circunvizinhanças do local do acidente e, em seguida, comunicar o fato a CONTRATANTE.

No que concerne ao presente Documento, todas as obrigações imputadas à Contratada deverão ser estendidas também a seus eventuais subcontratados.

RELEVANTE: As Medições e Pagamentos serão de acordo com o estabelecido na Minuta do Contrato, anexo ao Termo de Referência emitido pela CONTRATANTE.

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

CORTE E ATERRO

A escavação do terreno será executada em conformidade com os elementos técnicos fornecidos pelos projetos de arquitetura, fundações, estrutura de concreto e instalações, devendo ser obedecidos os níveis e as especificações constantes nos projetos. A escavação será precedida da execução dos serviços de limpeza do terreno e se processará mediante a previsão da utilização adequada ou rejeição dos materiais extraídos. Assim, apenas serão transportados para constituição dos aterros, os materiais que, pela classificação e caracterização efetuadas na escavação, sejam compatíveis com os especificados para a execução dos aterros. Caso não seja constatada a conveniência técnica e econômica da utilização destes materiais, a contratada deverá providenciar sua substituição por materiais compatíveis. O acabamento da superfície da área escavada será procedido mecanicamente, de forma a alcançar os níveis previstos no projeto de arquitetura.

A execução de aterros compactados deverá prever a utilização racional de equipamentos apropriados, atendendo às condições locais. A compactação deve ser necessariamente mecânica, sendo permitido o emprego de equipamentos de compactação manual em locais inacessíveis a maquinário de maior porte somente com a aprovação da Fiscalização.

O material para os aterros provirá de áreas de empréstimo ou de locais onde estejam sendo executados cortes, devendo ser indicados pela Contratada e aprovados pela Fiscalização. É vetada a utilização de solos com presença de matéria orgânica ou vegetal.

Antes do lançamento de cada camada, o solo natural deverá ser escarificado com gradeamento, produzindo ranhuras ao longo da camada superficial do terreno. O lançamento deverá ser feito em camadas sucessivas, cuja espessura não exceda 30 cm antes de compactado. Essa espessura poderá ser alterada pela Fiscalização em função das características do equipamento e do material empregado.

Deverá ser empregada energia de compactação compatível com o tipo de solo e da edificação, a fim de garantir um grau de compactação de, no mínimo, 95% com referência ao ensaio de compactação normal de solos, conforme a NBR 7182 - “Solo – Ensaio de Compactação”. As camadas que não tenham atingido as condições mínimas de compactação, ou estejam com espessura maior que a especificada, serão escarificadas, homogeneizadas, levadas à umidade adequada e novamente compactadas, antes do lançamento da camada sobrejacente.

O controle tecnológico do aterro será procedido de acordo com a NBR 5681 – “Controle Tecnológico da Execução de Aterros em Obras de Edificações”, levando em conta às exigências do projeto e das especificações próprias da obra.

Os equipamentos a serem utilizados nas operações de escavação serão selecionados, de acordo com a natureza e classificação do material a ser escavado e com a produção necessária.

- 1 1 - SERVIÇOS PRELIMINARES

  - 1.1 - SERVIÇOS TÉCNICOS , INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO

    - 1.1.1 - ADMINISTRAÇÃO TÉCNICA

      - 1.1.1.1 - ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Especificação Técnica

O engenheiro civil deverá ser um Profissional capacitado com encargos tais como vale alimentação, refeição, transporte, exames admissionais e complementares, seguros, impostos e etc.

      - 1.1.1.3 - ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Especificação Técnica

Profissional responsável por fiscalizar e supervisionar a construção de uma determinada obra, desde o seu início até a sua conclusão. Responsável também por receber e verificar os materiais de construção.  Custos com encargos sociais e benefícios ao colaborador tais como vale alimentação, refeição, transporte, exames admissionais e complementares, seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

      - 1.1.1.4 - TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Especificação Técnica

Topógrafo para os serviços de levantamento topográfico.  Custos com encargos sociais e benefícios ao colaborador tais como vale Alimentação, Refeição, Transporte, Exames Admissionais e Complementares, Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base..

      - 1.1.1.5 - ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Especificação Técnica

Almoxarife profissional responsável por receber e conferir Notas fiscais e pedidas, organizar e estocar materiais de forma a preserva-los, controlar entrada e saída do estoque de materiais, repor, supervisionar e elaborar inventários entre outras. Custos com encargos sociais e benefícios ao colaborador tais como vale Alimentação, Refeição, Transporte, Exames Admissionais e Complementares, Seguros etc. De acordo a CLT e Sindicato de base.

    - 1.1.2 - CANTEIRO, INSTALAÇÕES E LIGAÇÕES

      - 1.1.2.1 - PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO

Especificação Técnica

Placa de obra nas dimensões de 2.0 x 1,125 m, confeccionadas em chapas de aço carbono 22 tratado previamente com antioxidante. Terá os dizeres pertinentes da obra, definidos pela fiscalização da contratante.

A responsabilidade de execução, de fixação e de conservação das placas é da contratada. As demais informações a ser descritas na placa serão fornecidas pela contratante.

      - 1.1.2.2 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA

Especificação Técnica

A Contratada fará a locação dos eixos da obra, assistida pela Contratante, que fornecerá referência contida no desenho de locação do prédio. A Contratada fará as demais implantações necessárias a materializar no terreno os eixos definidos no projeto.

Correrá por conta da Contratada o fornecimento de pessoal e do material necessário à locação da obra, bem como a verificação dos trabalhos durante a execução da mesma.

As dimensões estabelecidas na locação serão mantidas no decorrer de toda obra, sendo a Contratada responsável pela manutenção das mesmas, ou seja, da estaca testemunha contendo o RN – 00 da obra.

A obra será locada após a limpeza e regularização do terreno, observando-se rigorosamente as indicações do projeto e as exigências da Lei Orgânica do Município.

A Contratada será responsável por qualquer erro de alinhamento ou nível e correrá a seu ônus, a demolição e reconstrução dos serviços que não forem aceitos pela Contratante.

A obra deverá ser provida de ligação de luz, água e esgoto, necessárias para obra interna e do pátio da obra, sua execução, devidamente instalada de acordo com o equipamento escolhido pela Contratada e aprovada pela Contratante.

A ligação provisória de água e luz deverá atender as exigências da concessionária do estado, onde não houver rede de distribuição em baixa tensão a Contratada deverá solicitar os serviços ou a seu critério utilizar gerador de energia.

As ligações internas e externas deverão obedecer às normas vigentes e especificas para cada caso, após a conclusão das ligações a Contratante fará as verificações finais e aprovará todas as instalações provisórias efetuadas.

      - 1.1.2.3 - LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA

Especificação Técnica

A Contratada fará a locação dos eixos da obra, assistida pela Contratante, que fornecerá referência contida no desenho de locação do prédio. A Contratada fará as demais implantações necessárias a materializar no terreno os eixos definidos no projeto.

Correrá por conta da Contratada o fornecimento de pessoal e do material necessário à locação da obra, bem como a verificação dos trabalhos durante a execução da mesma.

As dimensões estabelecidas na locação serão mantidas no decorrer de toda obra, sendo a Contratada responsável pela manutenção das mesmas.

A obra deverá ser provida de ligação de luz, água e esgoto, necessárias para obra interna e do pátio da obra, sua execução, devidamente instalada de acordo com o equipamento escolhido pela Contratada e aprovada pela Contratante.

A ligação provisória de água e luz deverá atender as exigências da concessionária do estado, onde não houver rede de distribuição em baixa tensão a Contratada deverá solicitar os serviços ou a seu critério utilizar gerador de energia.

As ligações internas e externas deverão obedecer às normas vigentes e especificas para cada caso, após a conclusão das ligações a Contratante fará as verificações finais e aprovará todas as instalações provisórias efetuadas.

      - 1.1.2.4 - CONSUMOS GERAIS POR MES (ÁGUA E ENERGIA)

Especificação Técnica

Os materiais de uso e consumo caracterizam-se por não se agregarem, fisicamente, ao produto final, sendo meramente utilizados nas atividades de apoio administrativo, comercial e operacional (exemplo: papéis para escritório, lâmpadas para utilização nos prédios administrativos, ferramentas, água, energia entre outros).

  - 1.3 - TERRAPLENAGEM - FASE 1

    - 1.3.1 - LIMPEZA DO TERRENO

      - 1.3.1.1 - LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL

Especificação Técnica

O local onde será erguida a obra será entregue com a terraplanagem pronta devendo a Contratada executar a limpeza da vegetação porventura existente, mantendo o terreno completamente limpo.

A movimentação de terra para ajustes do terreno ao projeto arquitetônico bem como resultado de escavações e correções para fundações e contra pisos será por conta da Contratada.

Os materiais provenientes da limpeza serão transportados para bota-fora com distância média de transporte (DMT) até 15 km, em local a ser indicado pela Prefeitura Municipal de Altamira              e aprovado pela fiscalização da Contratante.

      - 1.3.1.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

Especificação Técnica

Carga, manobra e descarga mecanizadas de solo em caminhão basculante 6 m3, para o transporte materiais e outros até o bota fora.

      - 1.3.1.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Especificação Técnica

Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia com leito natural para o transporte de materiais de primeira categoria.

    - 1.3.2 - MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NO CAMPUS

      - 1.3.2.1 - ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALA PARA DRENAGEM COM VALETADEIRA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA

Especificação Técnica

As escavações para implantação da obra serão executadas segundo as cotas, linhas e taludes necessários para poder construir todas as estruturas, conforme projetos e prescrições da NBR- 6122 e NBR- 9061.

As escavações necessárias à construção de fundações e as que se destinam a obras permanentes serão executadas de modo a não ocasionar danos à vida, às propriedades ou a ambos. Desde que as condições de vizinhança e tipo de solo permitam as escavações provisórias de até 1,50 m não necessitam de cuidados especiais.

As escavações além de 1,50 m de profundidade serão taludadas ou protegidas com dispositivos adequados de contenção. Quando se tratar de escavações permanentes, serão protegidas com muros de arrimo ou cortinas.

As escavações serão executadas com a utilização de escoramento e esgotamento d'água ou drenagem, se for o caso, de forma a permitir a execução a céu aberto dos elementos estruturais e suas respectivas impermeabilizações.

A escavação das valas e cavas não escoradas será feita mecanicamente ou manualmente, sempre de acordo com o taludamento específico de cada caso. Será evitado o acesso de equipamentos à borda da escavação bem como a deposição de material escavado em fileiras que possam comprometer a estabilidade dos taludes.

As cavas para fundações serão executadas de acordo com as indicações constantes do projeto de fundações, a ser fornecido pela CONTRATANTE, natureza do terreno encontrado e volume do material a ser deslocado.

Especial atenção será dada ao Encunhamento das pranchas e/ou estroncas, bem como à verticalidade das estacas e perfis.

A escavação será executada de acordo com os gabaritos fixados pelo projeto, com dimensões compatíveis com a obra, sem distinção da qualidade do terreno, com a exceção de rocha sã.

O reitero de escavações provisórias e o enchimento junto a muros de arrimo ou cortinas serão executados de forma controlada, com todos os cuidados necessários, de modo a impedir deslocamentos que afetem a própria estrutura, edificações ou logradouros adjacentes.

O material escavado será selecionado para uso no reitero, ou transportado para fora da obra quando não satisfizer as especificações.

Nas escavações profundas, com mais de 2,00m (dois metros), serão colocadas escadas nunca espaçadas de mais de 30m, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida do pessoal.

Todas as escavações serão protegidas, quando for o caso, contra ação de água superficial ou profunda, mediante drenagem, esgotamento ou rebaixamento do lençol freático.

Para escavação em solo, caso se utilizem equipamentos mecânicos, a profundidade de escavação com esses equipamentos deverá ser paralisada a no mínimo 30 cm acima da cota de assentamento prevista, sendo a parcela final removida manualmente. Para escavação em rocha quando forem empregados marteletes, rompedores ou até mesmo explosivos, deverão ser removidos eventuais blocos soltos.

A execução das escavações implicará responsabilidade integral do CONSTRUTOR, pela resistência e estabilidade das mesmas.

      - 1.3.2.2 - CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE AGREGADOS OU SOLOS EM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ - CARGA COM CARREGADEIRA E DESCARGA LIVRE

Especificação Técnica

Carga, manobra e descarga mecanizadas de solo em caminhão basculante 6 m3, para o transporte materiais e outros até o bota fora.

      - 1.3.2.3 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA EM LEITO NATURAL

Especificação Técnica

Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia com leito natural para o transporte de materiais de primeira categoria.

      - 1.3.2.4 - ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA

Especificação Técnica

A escavação da jazida consiste nos seguintes serviços: limpeza da camada vegetal, escavação (corte) e carga do volume necessário e expurgo do material, com posterior urbanização da mesma.

O terreno será inicialmente limpo de todo material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção, removendo-se tocos e materiais não biodegradáveis, material ferruginoso e outros.

Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de no mínimo 15 cm de espessura.

No caso de se utilizar o processo de aterro de entulho, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no desenho de projeto executivo.

      - 1.3.2.5 - TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA PAVIMENTADA

Especificação Técnica

Transporte comercial com caminhão basculante em rodovia pavimentada para o transporte de materiais de primeira categoria.

      - 1.3.2.6 - ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRA COM 153HP

Especificação Técnica

O espalhamento de material bota-fora será elaborada com trator de esteiras de 153 HP.

Os equipamentos empregados deverão ser de boa qualidade, dentro dos padrões estabelecidos. Seguir projeto e especificações de instalações do memorial descritivo.

A Contratada deverá fazer a aquisição dos interruptores de fabricantes reconhecidos no mercado nacional que tenham seus produtos Certificados e Aferidos dentro das padronizações das NBRS.

      - 1.3.2.7 - COMPACTAÇÃO DE ATERROS A 100% DO PROCTOR NORMAL

Especificação Técnica

Só poderá ser iniciado o aterro junto às estruturas de concreto, depois de decorrido o prazo necessário ao desenvolvimento da resistência do concreto estrutural.

O aterro deverá ser executado com o solo isento de pedras, madeira, detritos ou outros materiais que possam danificar as instalações, equipamentos ou qualquer outro elemento no interior da vala. O material de aterro será proveniente da própria escavação ou importado, a critério da FISCALIZAÇÃO.

A compactação do material de cada camada de aterro deverá ser feita até se obter uma densidade aparente seca, não inferior a 95% da densidade máxima, e desvio de umidade de mais ou menos 2%, determinada nos ensaios de compactação, em conformidade com a NBR-7122.

- 3 - SERVIÇO FINAIS DE OBRA

  - 3.1 - MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS

    - 3.1.1 - Obras com valor até 1.000.000,00 (0,50% do total) conforme secretaria de estado de transportes e obras publicas de minas gerais

Especificação Técnica

Obras com valor até 1.000.000,00 (0,50% do total) conforme secretaria de estado de transportes e obras publicas de minas gerais.